建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：莆田第二十五中学食堂后厨改造项目

- 工程概况 1.建设地点：莆田市秀屿区。 2.工程专业：装饰工程（含安装）、室外总体工程。 3.合同工期：20天；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：莆田第二十五中学食堂后厨改造项目的拆除、装饰、安装、室外电气工程等；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：无。 - 层数：无，檐口高度：无 。 - 结构质式： 现浇框架混凝土结构。 - 基础类型： 无 。 - 装饰情况：按图纸装饰完整。 混凝土情况：采用非泵送商品砼。 - 编制范围 按照中祥设计有限责任公司设计的莆田第二十五中学食堂后厨改造项目施工图纸,专业范围包括拆除、装饰、安装、室外电气工程等 ，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1. 图纸：中祥设计有限责任公司设计的莆田第二十五中学食堂后厨改造项目各专业图审后图纸，业主及设计回复函等。 2.招标文件： 福建亿立项目管理有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及现行补充或调整文件（截止2025年5月27日以前）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2025年8月21日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年8月21日以前） 。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 ；防尘措施费: 根据莆建管〔2019〕83号文，按安全文明施工费*9.9%。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 水泥; 满足设计及规范要求; 建福、广平岩城、海螺; 信息价. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. - 报价注意事项 1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土按就地取土；土方及拆除垃圾外运运距按3KM包干，弃置点由投标人自理。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无 。 4.脚手架：砌筑脚手架。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.其他：无。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 物资拆缷并搬运，重新安装; 物资拆缷并搬运，重新安装包干计取（不锈钢洗米池、蒸饭箱、货架、水池、消毒柜、洗碗机、洗手池、大锅灶等具体以现场为主,中标后不再调整）; 项; 按图示数量以项计入. 七、其他需要的说明 - 、装饰部分 1、本工程土方及拆除垃圾外运运距按3KM计入。 2、物资拆缷并搬运，重新安装按3000元包干（不锈钢洗米池、蒸饭箱、货架、水池、消毒柜、洗碗机、洗手池、大锅灶等具体以现场为主,中标后不再调整）。 3、经设计回复：洗碗间CW=1.2m*2m与立面图尺寸1.5m*2m对不上，按1.5m*2m计。 4、经设计回复：排水沟不锈钢沟按1.2mm厚，盖板按1.5mm厚计。 5、经设计回复：包管新砌砖墙找平同内墙9mm厚1:3水泥砂浆墙面抹灰计。 - 安装部分 1、经设计回复：给水管采用PP-R材质。 2、经设计回复：如下图，给水主干管的标高为-0.35m。 3、经设计回复：如下图，排水平面图中的管道标注管径矛盾，以DN160为准。 4、经设计回复：如下图，给水点的高度标注不同，按H=750mm计入。 5、经设计回复：给水管DN25管道上的阀门按说明中的采用截止阀计入。 6、经设计回复：如下图，预留管的管径采用DN20计入。 7、经设计回复：如下图，该段的室外段排水管室外地面敷设，不涉及挖填土等工作。