建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：莆田市秀屿区笏石街道西徐村幸福院修缮项目

- 工程概况 1.建设地点：莆田市秀屿区。 2.工程专业：装饰工程。 3.合同工期：7天；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：莆田市秀屿区笏石街道西徐村幸福院修缮项目的走廊内墙、走廊天棚、新增栏杆、增设PVC吸塑字等；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：无。 - 层数：无，檐口高度：无 。 - 结构质式：无。 - 基础类型： 无 。 - 装饰情况：按图纸装饰完整。 - 混凝土情况：采用非泵送商品砼。 - 编制范围 按照中祥设计有限责任公司设计的莆田市秀屿区笏石街道西徐村幸福院修缮项目 施工图纸,专业范围包括走廊内墙、走廊天棚、新增栏杆、增设PVC吸塑字等 ，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：中祥设计有限责任公司设计的莆田市秀屿区笏石街道西徐村幸福院修缮项目 等图纸及设计回复函等。 2.招标文件： 福建亿立项目管理有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 ；工程排污费：不计；防尘措施费: 根据莆建管〔2019〕83号文，按安全文明施工费*9.9%；疫情常态化防控措施费：不计。 7.人材机价格： （1）人工费指数：莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知（莆建管〔2023〕19号），人工费调整指数为1.1965。 （2）施工机械台班单价：按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）【闽建筑[2022]1号文】 。 （3）材料设备价格：《福建工程造价信息》（2025年06月份（下半月）材料综合价格）莆田市信息价、定额基期价格及市场询价 。 8、其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：装饰工程 。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 按9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：无。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架： 无 。 4.脚手架：无。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输： 无 。 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无 ；大型机械设备检测： 无 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 人工搬运 。 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 无 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 内墙层高扣结构板厚按120计。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。