# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 餐厨垃圾沼渣污泥制作营养土年产3600吨项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 莆田市秀屿区东庄镇胜利围垦区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119度2分26.484秒， 25 度 15分 53.877秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物 治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业-103一 般工业固体废物（含污水处理污泥）、 建筑施工废弃物处置及综合利用-其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 扩建新增投资200万元 | 环保投资（万元） | 扩建新增环保投资10万元 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期（月） | 2 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）生态保护红线 项目选址于莆田市秀屿区东庄镇胜利围垦区，根据建设单位提供的不动产权证，项目用地性质为公共管理与公共服务用地，符合相关规划；且本项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，不属于重点生态功能区，不涉及生态保护红线。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：项目区域内湄洲湾海水环境质量目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准；区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；厂区声环境质量功能区划为2类区。 本项目生活污水依托厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入秀屿区港城污水处理厂进行处理；各项废气采取防治措施后均可实现达标排放；厂界噪声经减振降噪等措施后可实现达标排放；各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的各项环保措施后，本项目污染物排放不会造成所在区域环境质量现状等级的降低，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源和电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 对照《市场准入负面清单（2022年版）》(发改体改规〔2022〕397号)，本项目不在其禁止准入类中，本项目不属于禁止类项目，可见本项目的建设符合环境准入要求。 1.2产业政策符合性分析 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》， 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》淘汰类和限制类，属于允许类，符合国家产业和环保政策。因此，本项目的建设符合国家当前的产业政策。 1.3选址符合性分析 - 本项目位于莆田市秀屿区东庄镇胜利围垦区，根据不动产权证，项目用地性质为公共设施用地，符合《莆田市城市总体规划（2010--2030）要求；只要项目严格落实相关污染防治措施，合理平面布置，其运营期间产生的污染物通过达标治理后对周围环境影响较小，综上认为项目选址是可行的。 |  |  |

表1-3 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》相符性分析一览表

| 准入要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省陆域 | 空 间 布 局 约 束 | 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求 | 本项目属于生态保护和环境治理业，不属于左侧限制的相关产业 | 符合 |
|  |  | 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 |  | 符合 |
|  |  | 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 |  | 符合 |
|  |  | 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 |  | 符合 |
|  |  | 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目 | 生活污水依托厂区化粪池处理后通过市政污水管网排放秀屿区港城污水处理厂处理 | 符合 |
|  |  | 6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 | 本项目为营养土生产项目，不属于大气重污染企业 | 符合 |
|  |  | 7.新建、扩建的涉及重点重金属染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙 江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。 | 本项目不属于左侧所列行业，不涉及重金属污染物 | 符合 |
|  | 污 染 物 排 放 管 控 | 1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号” 文件要求 | 本项目不属于重点行业，不涉及VOCs和总磷污染物排放 | 符合 |
|  |  | 2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2 号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。 | 项目不属于钢铁、火电、有色项目，无超低排放限值及大气污染物特别排放限值要求 | 符合 |
|  |  | 3.近岸海域汇水区域、“六江两溪” 流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。 | 项目不属于城镇污水处理设施项目 | 符合 |
|  |  | 4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。 | 项目不属于左侧行业，不涉及新污染物排放 | 符合 |
|  |  | 5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。 |  | 符合 |
|  | 资源开发效率要求 | 1.实施能源消耗总量和强度双控。 | 本项目使用水和电进行生产，水、电属于清洁能源 | 符合 |
|  |  | 2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。 |  | 符合 |
|  |  | 3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。 |  | 符合 |
|  |  | 4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 |  | 符合 |
|  |  | 5.落实 “闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。 |  | 符合 |

表1-4 与莆田市生态环境总体准入要求相符性分析一览表

| 适用范围 |  | 准入要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 莆田市 | 陆 域 | 空 间 布 局 约 束 | 一、优先保护单元的红线 1.依据《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》《莆田市国土空间总体规划（报批稿）》生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和 文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划 的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避 让县级以上国土空间规划的线性 基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动， 可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘 查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前、提下继续开采，可办理采矿权延续、变 更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、 钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探 矿权开展勘查活动，可办理探矿权登 记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。 2.生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。人为活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。 3.规范占用生态保护红线用地用海用岛审批，除允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照自然资发〔2022〕142号文件规定办理用地用海用岛审批。 二、一般生态空间 1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。 2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的自然保护区、森林公园、风景名胜区饮用水水源保护区等法定自然保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。 | 本项目位于莆田市秀屿区东庄镇胜利围垦区，不涉及生态保护红线 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 符合 |
|  |  |  | 三、其他要求 1.建设项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物）排放总量指标，应符合区域和企业总量控制要求。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 2.严格控制重金属污染物的排放量，落实重金属排放总量控制要求。 | 项目不涉及重金属污染物的排放 | 符合 |
|  |  |  | 3.推动涉重金属产业集中优化发展，新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。加快推进专业电镀企业入园。 依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。 禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。 |  | 符合 |
|  |  |  | 4.木兰溪木兰陂以上流域范围和萩芦溪南安陂以上流域范围内禁止新（扩）建化工、涉重金属、造纸、制革、琼脂、漂染行业和以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目（污水深海排放且符合园区规划及规划环评的工业项目除外）。 | 本项目不属于左侧所列的工业项目 | 符合 |
|  |  |  | 5.开展省级及以上各类开发区、工业园区“污水零直排区”建设。化工、电镀、制革、印染等行业企业产生的废水应当按照分质分流的要求进行预处理，达到污水集中处理设施处理工艺要求后方可向处理设施排放。 | 生活污水依托厂区化粪池处理后通过市政污水管网排放秀屿区港城污水处理厂处理，亦不属于左侧所列行业 | 符合 |
|  |  |  | 6.加强新污染物排放控制。项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。对列入国家《重点管控新污染物清单》（2023 年版）中的新污染物，持续推动禁止、限制、限排等环境风险管控措施。强化绿色替代品和替代技术的推广应用，以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者依法对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，依法公开新污染物信息，排查整治环境安全隐患，评估环境风险并采取环境风险防范措施。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 | 本项目为营养土生产项目，不属于大气重污染企业，排放污染物主要为颗粒物，不涉及排放新污染物 | 符合 |
|  |  |  | 7.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 |  | 符合 |
|  |  |  | 8.在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。从严管控非农建设占用永久基本农田。不得随意调整和占用已划定的永久基本农田，特别是城市周边永久基本农田。一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田面积的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。坚持农地农用，禁止任何单位和个人在永久基本农田保护区范围内建窑、建房、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动。合理引导永久基本农田进行农业结构调整，不得对耕作层造成破坏。 | 项目不占永久基本农田 | 符合 |

表1-5 与莆田市秀屿区生态环境准入清单相符性分析一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH35030520001 | 秀屿区重点管控区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有重污染企业环保搬迁项目须实行产能等量或减量置换。 | 本项目为营养土生产项目，不属于涉及化学品和危险废物排放的项目 | 符合 |
|  |  |  |  | 2.禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  | 3.新建企业原则上均应布局在工业集聚区。引导现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中。 | 本项目为营养土生产项目，不属于工业项目 |  |
|  |  |  |  | 4.对于区域内基本农田：在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。从严管控非农建设占用永久基本农田。不得随意调整和占用已划定的永久基本农田，特别是城市周边永久基本农田。一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田面积的，要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求，在储备区内选择数量相等、质量相当的地块进行补划。坚持农地农用，禁止任何单位和个人在永久基本农田保护区范围内建窑、建房、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动。合理引导永久基本农田进行农业结构调整，不得对耕作层造成破坏。 | 本项目不占用基本农田 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1.加强区域内城镇污水处理设施提标改造及配套管网建设，全面达到一级A排放标准。 | 本项目生活污水依托厂区化粪池处理后通过市政污水管网排放秀屿区港城污水处理厂处理 | 符合 |
|  |  |  |  | 2.县（市）城市建成区基本实现生活污水全收集全处理。工业企业排水水质要符合国家或地方相关排放标准规定。对已经进入市政污水收集处理设施的工业企业进行排查、评估。经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出市政管网，向园区工业污水集中处理设施聚集。在退出市政管网之前，应采取预处理等措施，降低对城镇生活污水处理厂的影响。 |  | 符合 |
|  |  |  |  | 3.新、改、扩建涉二氧化硫、氮氧化物和VOCs项目，落实排放总量控制要求。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  | 4.排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求；排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者依法对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，依法公开新污染物信息，排查整治环境安全隐患，评估环境风险并采取环境风险防范措施。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1.对单元内合成纤维单（聚合）体制造,锦纶纤维制造、危险化学品仓储等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 | 本项目不属于具有潜在土壤污染环境风险的企业 | 符合 |
|  |  |  |  | 2.对单元内电气机械和器材制造业、纺织业、化学纤维制造业、化学原料和化学制品制造业、水的生产和供应业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 |  | 符合 |
|  |  |  |  | 3.强化环境影响评价审批管理，严格涉新污染物建设项目准入管理。对列入国家《重点管控新污染物清单》（2023年版）中的新污染物，持续推动禁止、限制、限排等环境风险管控措施。 | 本项目不涉及新污染物排放 | 符合 |
|  |  |  |  | 4.对使用有毒有害化学物质进行生产或者在生产过程中排放有毒有害化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核，全面推进清洁生产改造。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 1.新（扩、改）建工业项目能耗、产排污指标均应达到或优于国内先进水平。 | 本项目使用水和电进行生产，水、电属于低能耗 | 符合 |
|  |  |  |  | 2.每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  | 3.优化能源结构，持续减少工业煤炭消费，对以煤、石焦油、渣油、重油为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等替代，提高能源利用效率。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  | 4.高污染燃料禁燃区内，禁止燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 | 不涉及 | 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 业主单位莆田市环境卫生管理处投资建设莆田市餐厨垃圾处置场项目，项目分两期建设，其中一期处理100t/d餐厨垃圾，50t/d地沟油，二期新增处理200t/d餐厨垃圾，为方便运行管理，两期各配置一条处理能力150t/d餐厨垃圾处理线，届时累计规模为餐厨垃圾300t/d，地沟油50t/d。该项目于2016年6月报批环评并于2016年7月22日取得莆田市环境保护局的环评批复(莆环保评[2016]14号)。因莆田市规划局对胜利围垦区内部分地块重新规划，根据《建设项目选址意见书》(选字第350300201708001号秀)和《建设项目用地预审意见书》(莆秀国土资【2017】预21号)：将建设项目场址往西迁移约210m，变更后的场址仍在胜利围垦区内，紧邻秀屿区港城污水处理厂西侧，项目场址变更后总平面布置图也随着发生了变化。厂区厂址迁移后，厂区平面布置随着变化，同时生产工艺发生变动，污染物排放量增加。项目建设地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且污染物排放总量增加，属于重大变动，建设单位重新申报环评，并于2018年10月23日取得环评批复（莆环保评[2018]19号），同时莆环保评[2016]14号作废。2017年8月莆田市环境卫生管理处与中节能（莆田）再生资源利用有限公司签订《莆田市餐厨垃圾处置场PPP项目合同》，运营权交由中节能（莆田）再生资源利用有限公司，2018年12月17日中节能（莆田）再生资源利用有限公司申领排污许可证（证书编号：91350300MA2YGG4E2K001V），2019年09月项目一期工程完成验收并取得一期工程固废环保设施竣工环保验收意见（业主单位莆田市环境卫生管理处，建设运营单位中节能（莆田）再生资源利用有限公司），2020年12月21日变更排污许证（变更原因为1、注册地址变更；2、根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），管理类别变更为简化管理；3、污泥干化设备优化，产品用于制砖制肥等综合利用。）、2021年12月14日完成排污许可证延续、2022年08月05日变更排污许证（变更原因为执行报告频次按照行业规范更新）。 为了更好地利用餐厨垃圾厌氧发酵后产生的沼渣，拟利用厂区一处3000m2空地建设餐厨垃圾沼渣污泥制作营养土年产3600吨项目。根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-103一 般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”的范围，需编制环境影响报告表。因此，建设单位委托本公司编制该项目环境影响报告表（附件1： 环境影响评价委托书）。 本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》及相关环评技术导则规定要求编制了环评报告表，供建设单位报莆田市秀屿生态环境局审批，经审批后作为项目建设环境管理依据。 2.2项目概况 项目扩建前后概况如下表。 表2-1 项目扩建前后概况变化一览表 项目; 现有工程; 扩建项目; 扩建后全厂; 变化情况. 建设单位; 莆田市环境卫生管理处; 中节能（莆田）再生资源利用有限公司; 中节能（莆田）再生资源利用有限公司; 厂区经营权交由中节能（莆田）再生资源利用有限公司. 厂址; 莆田市秀屿区东庄镇胜利围垦区; 莆田市秀屿区东庄镇胜利围垦区; 莆田市秀屿区东庄镇胜利围垦区; 不变. 法人代表; 林存华; 金音; 金音; 经营单位变更为中节能（莆田）再生资源利用有限公司. 总投资; 16648万元; 200万元; 16848万元; 新增200万元. 环保投资; 4456万元; 10万元; 4466万元; 新增10万元. 面积; 54352.19m2; 利用厂区一处1000m2的空地及污泥间500m2进行建设，不新增用地; 54352.19m2; 不新增用地. 生产规模; 一期处理餐厨垃圾100t/d，废弃食用油脂50t/d; 年产3600吨营养土; 一期处理餐厨垃圾100t/d，废弃食用油脂 50t/d；年产3600吨营养土; 新增年产3600吨营养. 职工人数; 52人，不在厂区食宿; 36人，不在厂区食宿; 88人，不在厂区食宿; 新增员工36人. 生产时间; 项目每年生产 365d，每天生产24h; 项目每年生产 365d，每天生产8h; 现有工程每年生产365d，每天生产24h；扩建项目年生产365d，每天生产8h; /. 产品方案：项目产品方案详见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 现有工程; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 处理 规模; 餐厨垃圾; 100t/d; 0t/d; 100t/d. 2; 废弃食用油脂; 50t/d; 0t/d; 50t/d. 3; 生产 规模; 营养土; 0t/a; 3600t/a; 3600t/a. 表2-3 项目扩建前后建设内容组成一览表 分类; 项目组成; 现有工程; 扩建项目; 扩建后全厂. 生产和 辅助工程; 计量及称重 系统; 设置动态称重电子汽车衡2套，最大称重值50t; /; 设置动态称重电子汽车衡2套，最大称重值50t. 餐厨垃圾处 理系统; 采用预处理+厌氧发酵处理，一期处理餐厨垃圾100t/d，地沟油50t/d; /; 采用预处理+厌氧发酵处理，一期处理餐厨垃圾100t/d，地沟油50t/d. 厌氧发酵系 统; 采用中温湿式厌氧消化产生沼气; /; 采用中温湿式厌氧消化产生沼气. 沼气净化 系统; 沼气预处理后通过脱硫系统，除去H2S ，进入冷干机组除湿， 由风机增压到 10-20kpa后可进入发电机组; /; 沼气预处理后通过脱硫系统，除去H2S ，进入冷干机组除湿， 由风机增压到 10-20kpa后可进入发电机组. 沼渣及污泥 处理系统; 沼渣及污泥经离心+板框脱水后， 一期进入外运处置，污泥出料产品量约8.06t/d ，餐厨废渣产生量约 4.39t/d; /; 沼渣及污泥经离心+板框脱水后， 一期进入外运处置，污泥出料产品量约8.06t/d ，餐厨废渣产生量约 4.39t/d. 沼气发电 系统; 一期1MW，1 台沼气内燃发电机组发电并网，并使用0.8t/h 的余热 利用锅炉热电联供形式。设置 2t/h 燃油、燃气两用锅炉一台（作为应急启动锅炉使用）; /; 一期1MW，1 台沼气内燃发电机组发电并网，并使用0.8t/h 的余热 利用锅炉热电联供形式。设置 2t/h 燃油、燃气两用锅炉一台（作为应急启动锅炉使用）. 营养土生产车间; /; 利用厂区一处1000m2空地搭建大棚，车间配套污泥发酵区域1（占地面积250m2）、污泥发酵区域2（占地面积250m2）、筛分机、皮带输送机、破碎机、缓存仓、多功能装袋机等; 利用厂区一处1000m2空地搭建大棚，车间配套污泥发酵区域1（占地面积250m2）、污泥发酵区域2（占地面积250m2）、筛分机、皮带输送机、破碎机、缓存仓、多功能装袋机等. /; 利用厂区污泥间（占地面积500m2）进行建设，配套菌菇渣堆放区（75m2）、进料皮带轮机、污泥罐2个（共20m3）、旋转搅拌机、出料皮带轮机等; 利用厂区污泥间（占地面积500m2）进行建设，配套菌菇渣堆放区（75m2）、进料皮带轮机、污泥罐2个（共20m3）、旋转搅拌机、出料皮带轮机等. 公用工程; 综合管理 用房; 3层，建筑面积 2455.36 m2; 依托现有工程; 3 层，建筑面积 2455.36 m2. 综合处理车 间; 局部二层，建筑面积 3082.84m2; /; 局部二层，建筑面积 3082.84m2. 给水系统; 厂内生活用水由市政直供，生产用水经加压后供给。市政供水压力为 0.30MPa; 依托现有工程; 厂内生活用水由市政直供，生产用水经加压后供给。市政供水压力为 0.30MPa. 排水系统; 雨污分流制排水系统，经雨水管网排至市政雨水管网。污水主要经厂内污水处理系统处理后排入市政 污水管网，后排入秀屿区港城污水处理厂; 依托厂区化粪池处理后通过市政污水管网排放秀屿区港城污水处理厂处理; 雨污分流制排水系统，经雨水管网排至市政雨水管网。污水主要经厂内污水处理系统处理后排入市政 污水管网，后排入秀屿区港城污水处理厂. 消防工程; 本项目厂区内设消防水池1座，附设消防泵房，消防水池有效容积600m3; /; 本项目厂区内设消防水池1座，附设消防泵房，消防水池有效容积600m3. 电气工程; 总装机容量约为 3656.41kW，工程 接入电力系统的电压等级为10kV。厂区一期设置一台1000kW 沼气发电机组; 依托现有工程; 总装机容量约为 3656.41kW，工程 接入电力系统的电压等级为10kV。厂区一期设置一台1000kW 沼气发电机组. 自控、视频监 控系统; 控制系统一个中央控制站、四个现 场控制站和一个地磅控制站组成在站内建立一套视频监控系统; /; 控制系统一个中央控制站、四个现 场控制站和一个地磅控制站组成在站内建立一套视频监控系统. 暖通空调工 程; 本工程暖通设计包括综合处理车间、污水处理车间、综合楼及计量门卫间的空调、通风及防排烟设 计。包括膜处理车间、加药间、生间、浴室设机械排风，换气次数10~ 15 次/h; /; 本工程暖通设计包括综合处理车间、污水处理车间、综合楼及计量门卫间的空调、通风及防排烟设 计。包括膜处理车间、加药间、生间、浴室设机械排风，换气次数10~ 15 次/h. 储运工程; 沼气储气柜; 1台，有效容积 2800m3，占地面积 226.98m2; /; 1台，有效容积 2800m3，占地面积 226.98m2. 粗油脂罐; 2台，有效容积 100m3，占地面积 23.76m2; /; 2台，有效容积 100m3，占地面积 23.76m2. 菌菇渣 存放区; /; 位于污泥间北侧，占地面积75m2; 位于污泥间北侧，占地面积75m2. 环保工程; 污水处理系 统; 污水处理采用“气浮+调节池+脱氮 系统+AO 反应器+MBR 超滤系统 组合处理工艺” ；总处理规模360 m3/d; /; 污水处理采用“气浮+调节池+脱氮 系统+AO反应器+MBR超滤系统 组合处理工艺” ；总处理规模360 m3/d. 臭气处理系 统; 卸料区，预处理间，渣料间，主工艺车间（预处理段）采用1套“化学洗涤+光催化氧化法”处理设施处理后通过一根20m排气筒（DA002）排放； 污水处理区采用1套“化学洗涤+光催化氧 化法”处理设施处理后通过一根20m排气筒（DA001排放）。; 污泥发酵区产生的NH3、H2S、臭气浓度经集气罩收集后依托污水处理区1套“三级化学洗涤塔”处理设备处理后通过一根20m高排气筒（DA001）排放; （预处理段）采用1套“化学洗涤”处理设施处理后通过一根20m排气筒（DA002）排放； 污水处理区、污泥发酵区产生的NH3、H2S、臭气浓度采用1套“化学洗涤”处理设施处理后通过一根20m排气筒（DA001）排放. 颗粒物; /; 破碎、筛选、包装过程产生的颗粒物无组织排放；喷雾抑尘; 破碎、筛选、包装过程产生的颗粒物无组织排放；喷雾抑尘. 烟气脱硝系 统; 沼气燃烧烟气经过“选择性催化还原（SCR）脱硝技术”处理后经一根15m烟囱（DA003）排放; /; 沼气燃烧烟气经过“选择性催化还原（SCR）脱硝技术”处理后经一根15m烟囱（DA003）排放. 固废合理处 置; 厂区设置一间40m2的一般固废间；一间7.5m2的危废间; 依托现有工程; 厂区设置一间40m2的一般固废间；一间7.5m2的危废间. 噪声; 采用修建隔声车间阻隔、合理布局、距离衰减，采取隔振及减振等措施进行治理; 采用修建隔声车间阻隔、合理布局、距离衰减，采取隔振及减振等措施进行治理; 采用修建隔声车间阻隔、合理布局、距离衰减，采取隔振及减振等措施进行治理. 沼气燃烧系 统; 在用气发生故障或在一些紧急情况下，过量的沼气由火炬进行安全的燃烧处理，排气筒高度不低于9m，设计1套沼气火炬，燃烧能力为750 m3/h; /; 在用气发生故障或在一些紧急情况下，过量的沼气由火炬进行安全的燃烧处理，排气筒高度不低于9m，设计1套沼气火炬，燃烧能力为750 m3/h. 收运系统; 采用120L标准两轮移动塑料垃圾桶收集餐厨垃圾、废弃食用油 脂，餐厨垃圾收运车用 3t、5t 及8t的餐厨垃圾收集车，地沟油收运车用1t 地沟油收集车; /; 采用120L标准两轮移动塑料垃圾桶收集餐厨垃圾、废弃食用油 脂，餐厨垃圾收运车用 3t、5t 及8t的餐厨垃圾收集车，地沟油收运车用1t 地沟油收集车. 初期雨水收 集系统; 设置了有效容积初期雨水池110m3，收集厂内粗油脂储罐、厌 氧反应罐、综合处理车间旁初期雨水进入初期雨水池，各个区域设置切换阀，正常情况下通向雨水系统 的阀门关闭，下雨时候打开，并安排专人进行负责。通向应急池的阀门打开，并安排专人进行负责设置 切换阀; /; 设置了有效容积初期雨水池110m3，收集厂内粗油脂储罐、厌氧反应罐、综合处理车间旁初期雨水进入初期雨水池，各个区域设置切换阀，正常情况下通向雨水系统 的阀门关闭，下雨时候打开，并安排专人进行负责。通向应急池的阀门打开，并安排专人进行负责设置切换阀. 围堰工程; 厌氧反应罐设置0.3m 高围堰（673.5m3）；沼气净化区设置导 流沟、围堰；粗油脂储罐设置1m 高防火堤（400m3）；脱硝氨水储罐区设置围堰（42m3）; /; 厌氧反应罐设置0.3m 高围堰（673.5m3）；沼气净化区设置导 流沟、围堰；粗油脂储罐设置1m 高防火堤（400m3）；脱硝氨水储罐区设置围堰（42m3）. 事故应急池; 设有应急池容积 800m3，事故调节 池100m3; /; 设有应急池容积 800m3，事故调节 池100m3. 在线监测系 统; 设置了规范化排污口，安装流量计、pH 、COD、氨氮，并将自动监测结果与环保部门联网; /; 设置了规范化排污口，安装流量计、pH 、COD、氨氮，并将自动监测结果与环保部门联网. 其他; 设置了CH4、H2S、NH3浓度报警 装置; /; 设置了CH4、H2S、NH3浓度报警 装置. 2.3扩建项目主要原辅材料 扩建项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 项目扩建前后主要原辅材料及消耗量 序号; 名称; 形态; 单位; 现有工程年用量; 扩建项目年用量; 扩建后全厂用量; 包装规格. 1; 沼渣; 泥性物质，含水率80%; t/a; 0; 1800; 1800; 50kg/袋. 2; 菌菇渣; 纤维物质，含水率40%; t/a; 0; 3600; 3600; 50kg/袋. 3; 餐厨垃圾; /; t/a; 36500; 0; 36500; /. 4; 废弃 食用油; /; t/a; 18250; 0; 18250. 5; 柴油; /; t/a; 1095; 0; 1095. 6; NaOH; 30%浓度; t/a; 7.5; 0; 7.5. 1%浓度; 36.4; 0; 36.4. 7; 营养盐; /; t/a; 0.4; 0; 0.4. 8; 厌氧 营养盐; /; t/a; 3.5; 0; 3.5. 9; 烧碱; /; t/a; 25.55; 0; 25.55. 10; 硫酸; 30%浓度; t/a; 36.4; 0; 36.4. 11; 高分子絮凝剂; /; t/a; 9.13; 0; 9.13. 12; 40%FeCl3; /; t/a; 202.94; 0; 202.94. 13; 氨水; 20%浓度; t/a; 43.8; 0; 43.8. 2.4扩建项目主要生产设备 表2-5 项目扩建前后生产设备清单 序号; 设备名称; 现有工程数量; 扩建项目数量; 扩建后全厂数量; 型号. 1; 营养土 生产 车间; 旋转搅拌机; 0台; 1台; 1台; HZ-15. 2; 筛分机; 0台; 1台; 1台; 20型. 3; 破碎机; 0台; 1台; 1台; PYB900. 4; 多功能装袋机; 0台; 1台; 1台; DCS-60型. 5; 进料皮带轮机; 0台; 1台; 1台; DY55. 6; 出料皮带轮机; 0台; 1台; 1台; DY57. 7; 皮带输送机; 0台; 2台; 2台; /. 8; 污泥罐; 0台; 2个; 2个; 1个10m3. 9; 称重计量系统设备; 秤体（含基础板、预埋件、 连接件、限位架、护边框、 基础预埋件、地脚螺栓）; 2套; 0套; 2套; ZCS-50-3418. 10; 数字称重 传感器; 16套; 0套; 16套; CZL-YB-30SH. 11; 数字称重显示仪表; 2台; 0台; 2台; XK3102-S. 12; 数字接线盒; 2只; 0只; 2只; JXHS3. 13; 信号电缆线; 30米; 0米; 30米; RVVP-6*0.5. 14; 餐厨垃圾料仓设备; 1#餐厨料仓; 1台; 0台; 1台; 仓体容积35m3；液压开闭仓盖；仓盖部分固定安装Φ300除臭孔；过流部分材质 304. 15; 2#餐厨料仓; 1台; 0台; 1台; 仓体容积 35m3；液压开闭仓盖；仓盖部分固定安装Φ300 除臭孔；过流部分材质 304. 16; 出料螺旋; 2台; 0台; 2台; 螺旋Φ500x4000，无轴螺旋池，螺旋片材质为耐磨合金钢. 17; 仓底螺旋; 6台; 0台; 6台; 螺旋为无轴螺旋；Φ500*10000；螺旋片材质为锰碳合金钢. 18; 浆化系统设备; 分解分离机; 1台; 0台; 1台; 效容积8m3直径Φ2900；槽体材质为Q2235；筛板 材质 SUS304 ，阶梯开孔6*8mm，厚 10mm4/6）转子直径Φ700，材质铸造不锈钢 ZG2Cr13；. 19; 重渣分离提升机; 1台; 0台; 1台; Φ400*9500,螺旋材质为锰钢；U 型槽、槽体、上罩、收集导流槽 SUS304；. 20; 轻渣渣水分离提升机; 1台; 0台; 1台; 输送量：30m3/h；无轴螺旋：Φ500*8500，螺旋材质为锰钢；U型槽、槽体、上罩、收集导流槽SUS304；. 21; 轻渣脱水机; 1台; 0台; 1台; 规格1000x800x800 打包后的含水率不大于45%；配 PLC触摸屏；配液压系统. 22; 滤液槽; 1台; 0台; 1台; 304钢板焊接 3500x2000x700 容积3.5m3. 23; 真空罐; 2台; 0台; 2台; 容积0.2m3材质304. 24; 杂质输送皮带; 1台; 0台; 1台; 运输能力60t/h；链条皮带机链条材质304；带宽1000；皮带长度50m. 25; 浆化泵; 2台; 0台; 2台; 流量：150m3/h，扬程：27-30m. 半开式. 26; 滤液泵; 2台; 0台; 2台; 流量25m3/h；扬程15m. 27; 滤液泵 2; 2台; 0台; 2台; 流量15m3/h；扬程15m. 28; 灭菌除杂系统设备; 蒸汽喷料器; 1台; 0台; 1台; 蒸汽温度 158℃；绝对压力5bar；餐厨处理量 20t/h；材质：304. 29; 灭菌罐; 1台; 0台; 1台; 容积 40m3；直径 Φ3500h=7.65m. 30; 换热系统; 除砂器; 1台; 0台; 1台; 流量50m3/h；进浆固形物含量 TS10-12%；密度1000Kg/m3；介质温度95℃. 31; 卸料罐; 1台; 0台; 1台; 容积80m3；直径 Φ4400h=8.7m. 32; 滤液罐; 1台; 0台; 1台; 容积30m3；直径Φ3000 h=4500. 33; 冷水罐; 1台; 0台; 1台; 容积60m3；直径 Φ3500h=6m. 34; 浆缓冲罐; 1台; 0台; 1台; 容积20m3；直径 Φ2500h=6m. 35; 换热器 1; 1台; 0台; 1台; 热侧：进口温度 90℃ ，出口45℃；体积流量14.2m3/h；密度1000kg/m3；冷侧：进口温度32℃，出 口 62℃；体积流量 18m3/h；密度1030kg/m3. 36; 换热器 2; 1台; 0台; 1台; 热侧：进口温度 45℃， 出口 21℃；体积流量 14.2m3/h；密度 1000kg/m3：冷侧：进口温度7℃，出口 12℃；体积流量69m3/h；密度1000kg/m3. 37; 冷冻机; 1台; 0台; 1台; 制冷量（标准工况）396kw；压缩机类型：涡旋式. 38; 除砂泵; 2台; 0台; 2台; Q=52m3/h；H=40m；固形物含量 TS12-14%；密度1000Kg/m3. 39; 供料泵; 2台; 0台; 2台; Q=20m3/h；H=40m；固形物含量 TS12-14%；密度1000Kg/m3. 40; 滤液泵; 2台; 0台; 2台; Q=20m3/h；H=35m；固形物含量 TS5-8%；密度1000Kg/m3. 41; 供水泵; 2台; 0台; 2台; Q=75m3/h H=25m. 42; 供水泵; 2台; 0台; 2台; Q=75m3/h H=30m. 43; 供热液泵; 2台; 0台; 2台; Q=18m3/h；H=25m；固形物含量 TS5-8%；密度1000Kg/m3. 44; 粗油脂提取系统; 三相离心机; 2台; 0台; 2台; 处理量 8t/h；温度 95℃过流部材质：2205，机壳材料304. 45; 毛油杂质分离筛; 1台; 0台; 1台; 筛体直径1000mm. 46; 热液罐; 1台; 0台; 1台; 容积30m3；直径 Φ3800h=3m. 47; 毛油缓存罐; 1台; 0台; 1台; 容积2m3. 48; 调浆缓冲槽; 1台; 0台; 1台; 容积20m3；直径 3200h=2.8m. 49; 供油泵; 2台; 0台; 2台; 流量 Q=50m3/h；扬程 H=60m. 50; 粗油脂罐; 1台; 0台; 1台; 容积100m3；直径 Φ5500h=5.5m. 51; 油罐泵; 2台; 0台; 2台; 流量1.5m3/h 扬程 20m. 52; 供料泵; 2台; 0台; 2台; 流量 Q=25m3/h；扬程 H= 15m；. 53; 供料泵; 2台; 0台; 2台; 流量Q=20m3/h；扬程 H=25m；固形物含量 TS10-12%；密度 1030kg/m3；介质温度 38℃. 54; 均质罐; 1台; 0台; 1台; 容积200m3；直径 Φ7500h=6.5m. 55; 抽水泵; 2台; 0台; 2台; 流量 Q=25m3/h；扬程 H=20m；. 56; 螺旋输送机; 1台; 0台; 1台; 螺旋为无轴螺旋； Φ400*10000；螺旋片材质为锰碳合金钢. 57; 废弃油脂处理系统设备; 圆盘振动筛; 1台; 0台; 1台; 筛子的直径为 1500mm，目数60目. 58; 接收槽; 1台; 0台; 1台; 有效容积 5.5m32m×1.6m×2m 材质304. 59; 贮存槽; 1台; 0台; 1台; 有效容积 26m34m×2m×3.5m 材质304. 60; 沉淀分离槽 1; 1台; 0台; 1台; 有效容积15m3Φ3m 材质20#. 61; 沉淀分离槽 2; 1台; 0台; 1台; 有效容积15m3Φ3m 材质29#. 62; 粗油脂罐; 1台; 0台; 1台; 有效容积：100m3 材质Q235. 63; 蒸汽冷凝水罐; 2台; 0台; 2台; 有效容积：5m3 材质Q235. 64; 卸料泵; 2台; 0台; 2台; 流量 Q=50m3/h；扬程 H=20m；介质油水混合物；介质温度40℃. 65; 供油泵; 4台; 0台; 4台; 流量Q=100m3/h；扬程 H=20m；介质油水混合物；介质温度40℃. 66; 离心泵; 1台; 0台; 1台; 流量Q=50m3/h；扬程 H=20m；介质油水混合物；介质温度 95℃. 67; 热水泵; 1台; 0台; 1台; 流量Q=5m3/h；扬程 H=20m；介质油水混合物；介质温度40℃. 68; 厌氧消化系统设备; 均质罐; 1台; 0台; 1台; DxH=Φ8x10m；碳钢防 腐，顶部密封. 69; 除砂系统; 1台; 0台; 1台; 处理能力 180t/d. 70; 搅拌机; 1台; 0台; 1台; 不锈钢304，功率 7.5kw. 71; 热平衡机; 1台; 0台; 1台; RJH-30型. 72; 冷却循环泵; 1台; 0台; 1台; 200m3/h，20m，18.5KW. 73; 进料泵; 2台; 0台; 2台; Q=0-20m3/h，H=22m， N=3.7KW. 74; 发酵罐; 1台; 0台; 1台; DxH=Φ17×24m；碳钢防腐，池顶密封保温，布水系统、环流系统、旋沫分离器等. 75; 搅拌机; 3台; 0台; 3台; 不锈钢304，功率 11kw. 76; 压力安全控制器; 1台; 0台; 1台; 不锈钢304， D×H=Φ1.0x1.5m. 77; 热平衡机; 1台; 0台; 1台; RJH-30型. 78; 冷却循环泵; 1台; 0台; 1台; 200m3/h，20m，18.5KW. 79; 循环泵; 1台; 0台; 1台; Q=0-100m3/h，H=20m， N= 11KW. 80; 出水罐; 1台; 0台; 1台; DxH=Φ8x10m；碳钢防 腐，顶部密封. 81; 搅拌机; 1台; 0台; 1台; 不锈钢304，功率 7.5kw. 82; 沼气气柜设备; 沼气储气柜; 1台; 0台; 1台; V=3000m3. 83; 膜材; 1套; 0套; 1套; 抗拉强度 5700/5400N/5cm. 84; 安装导轨; 1套; 0套; 1套; 材质304不锈钢. 85; 膨胀螺栓; 1套; 0套; 1套; 德国喜利得. 86; 主风机; 2台; 0台; 2台; 防爆防腐特制风机，玻璃钢材质. 87; 风机止回阀; 1个; 0个; 1个. 88; 压力传感器; 1个; 0个; 1个; 4-20mA. 89; 压力智能控制仪; 1个; 0个; 1个; 压力显示与控制. 90; 现场电控柜; 1台; 0台; 1台. 91; 调压阀; 1个; 0个; 1个. 92; 观察窗; 1个; 0个; 1个; D300. 93; 沼气超压水封; 1个; 0个; 1个; 材质304不锈钢. 94; 超声波传感器; 1个; 0个; 1个; 德国 Siemens ，ATEX 防爆. 95; 超声波传感器顶盖; 1个; 0个; 1个. 96; 沼气中心气管法兰; 1对; 0对; 1对; 预埋件，材质304，在合同签订后提前发货. 97; 特制空气软管; 30m; 0m; 30m; 黑色弹性钢丝管. 98; 密封材料; 1套; 0套; 1套. 99; 零星配件; 1套; 0套; 1套. 100; 沼气应急火炬设备（每期各一台）; 火炬主体钢结构; 1台; 0台; 1台; 材质不锈钢 304. 101; 燃烧喷嘴; 1个; 0个; 1个; 引射器喷嘴，材质 310S，最高耐温 1150°C. 102; 燃烧室; 1个; 0个; 1个; 陶瓷纤维，厚度 200mm. 103; 点火变压器; 1个; 0个; 1个; 德国 Elster,7.5KV. 104; 点火电极; 1对; 0对; 1对; 8000次点火以上. 105; 高压点火电缆; 10m; 0m; 10m; -50to180°C. 106; 长明灯; 1个; 0个; 1个; 材质310S. 107; 紫外火焰监测器; 1个; 0个; 1个; 德国Elster，10000小时. 108; 火焰变送器; 1个; 0个; 1个; 德国Elster,-20℃- +60℃， 安装在控制柜. 109; 阻火器; 1个; 0个; 1个; 材质304，法兰连接. 110; 主控沼气阀（执行机构）; 1个; 0个; 1个; 气动阀. 111; 手动蝶阀; 1个; 0个; 1个; 材质304. 112; 冷凝水排放阀; 1个; 0个; 1个; 材质304. 113; 控制柜以及 PLC 软件; 1个; 0个; 1个; SiemensS7-200. 114; 压力开关; 2个; 0个; 2个; 德国Elster，高低压力各一 个. 115; 压力表; 1个; 0个; 1个; 0-60mbar. 116; 安装螺栓、紧固件; 1套; 0套; 1套; M16/M20. 117; 沼气成分分析 CH4浓度; 1套; 0套; 1套; 德国ADOS. 118; 沼气发电系统设备（每期各一台）; 发动机消音器; 1台; 0台; 1台; Φ650/Φ350x200组合件. 119; 沼气内燃机发电机组; 1台; 0台; 1台; 1067KW. 120; 冷却塔; 1台; 0台; 1台; G=30m3/h. 121; 远程散热水箱; 1台; 0台; 1台; Q=618KW. 122; 烟气余热锅炉; 1台; 0台; 1台; 蒸汽量Q=0.8t/h； P=0.75MPa. 123; 快速除污器; 1台; 0台; 1台; DN300(角式）. 124; 进风消音除尘装置; 1台; 0台; 1台; 中效除尘无纺布 50μm. 125; 进风消音装置; 2台; 0台; 2台; 2000x1000x1000δ= 100. 126; 加药装置; 1台; 0台; 1台; 锅炉标配. 127; 锅炉上水泵; 2台; 0台; 2台; 流量Q=3m3/h；H= 120m. 128; 热水循环泵（后冷）; 2台; 0台; 2台; 流量Q=30m3/h；H=27m. 129; 热水循环泵（水套水）; 2台; 0台; 2台; 流量Q=25-45m3/h； H=48-52m. 130; 定压补水泵; 2台; 0台; 2台; 流量 Q=3.7m3/h；H=27m. 131; 加药泵; 1台; 0台; 1台; 流量Q=40L/h；0.5MPa；隔膜. 计量泵隔膜材质 PTFE. 132; 软水箱; 1台; 0台; 1台; 容积V=5m3材质 SS304. 133; 锅炉除污扩容器; 1台; 0台; 1台; DN100材质碳钢. 134; 蒸汽分配器; 1台; 0台; 1台; DN300X2800； 材质碳钢. 135; 润滑油日油箱; 1台; 0台; 1台; 油箱 1200x800x2000，碳钢板；厚3mm 带齿，轮油泵. 136; 润滑油废油箱; 1台; 0台; 1台; 油箱 2000x1500x2000；碳 钢板厚. 3mm带齿轮油泵. 137; 板式换热器 (后冷）; 1台; 0台; 1台; Q=93KW. 138; 板式换热器（缸套水）; 1台; 0台; 1台; Q=598. 139; 进风防爆风机; 2台; 0台; 2台; 风量Q=30000Nm3/h. 140; 排风防爆风机; 2台; 0台; 2台; 风量Q=30000Nm3/h. 141; 软水器; 1台; 0台; 1台; 2t/h. 142; 2t/h 燃油燃气锅炉; 1台; 0台; 1台; 产汽量2t/h压力1MPa. 143; 溴化锂热水型制冷机组; 1台; 0台; 1台. 144; 污水处理系统设备; 调节池搅拌机; 1套; 0套; 1套; 潜水搅拌机，5.5kw，水下不锈钢. 145; 提升泵; 2台; 0台; 2台; 流量20m3/h，扬程 15m，功率3.7kw. 146; 循环泵 1; 2台; 0台; 2台; 流量150m3/h，扬程 15m，功率22kw. 147; 脱氮反应器; 1套; 0套; 1套; DxH=Φ7x16m；碳钢防 腐，池顶密封，保温，含布水系统、环流系统、分离系统等. 148; 气液分离器; 1套; 0套; 1套; 非标. 149; 鼓风机 1; 2台; 0台; 2台; 风量20m3/min ，风压 9mHO，55KW2变频控制. 150; 曝气系统; 3台; 0台; 3台; BQ-6. 151; 循环泵 2; 3台; 0台; 3台; 流量200m3/h，扬程 15m，功率22kw. 152; MBR 膜系统; 3套; 0套; 3套; 规格170t/d，含高强度耐污染MBR膜组件. 153; 膜进水泵; 1台; 0台; 1台; 流量85m3/h，扬程 12m，功率15kw. 154; 产水泵; 2台; 0台; 2台; 流量9m3/h ，扬程 10m，功率0.75kw. 155; 反洗泵; 2台; 0台; 2台; 流量35m3/h ，扬程 10m，功率2.2kw. 156; 清洗泵; 1台; 0台; 1台; 流量8m3/h ，扬程 10m，功率1.5kw. 157; 冷却塔; 2套; 0套; 2套; RJH-30型. 158; 冷却循环泵; 1台; 0台; 1台; 200m3/h，20m， 18.5KW. 159; 内回流泵; 1台; 0台; 1台; 流量75m3/h ，扬程 12m， 功率11kw. 160; 固液分离机进料流量计; 1套; 0套; 1套; 电磁流量计，DN80，衬四氟DN80. 161; 加药流量计; 4套; 0套; 4套; DN25，衬四氟. 162; 泥池液位计; 1套; 0套; 1套; 量程0-3m，4-20mA输出. 163; 水池液位计; 1套; 0套; 1套; 量程0-3m，4-20mA 输出. 164; 离心机进料流量计; 2套; 0套; 2套; 电磁流量计，衬四氟，. 165; 污泥罐液位计; 4套; 0套; 4套; 量程0-10m ，4-20mA 输出. 166; 污泥调理罐液位计; 1套; 0套; 1套; 量程 0-7m ，4-20mA 输出. 167; 加药流量计; 2套; 0套; 2套; DN25 ，衬四氟. 168; 调节池液位计; 1套; 0套; 1套; 量程0-10m，4-20mA 输出. 169; 膜池液位计; 1套; 0套; 1套; 量程0-6m，4-20mA输出. 170; 产水箱液位计; 1套; 0套; 1套; 量程0-3m ，4-20mA 输出. 171; 脱氮流量计; 1套; 0套; 1套; 电磁流量计，DN150 ，衬四氟. 172; 膜进水流量计; 1套; 0套; 1套; 电磁流量计，DN80 ，衬四氟. 173; 膜产水流量计; 1套; 0套; 1套; 电磁流量计，DN50 ，衬四氟. 174; 清洗流量计; 1套; 0套; 1套; 电磁流量计，DN50 ，衬四氟. 175; 电控系统; 1套; 0套; 1套. 176; 管道及配件; 1套; 0套; 1套. 177; 通风除臭; 除臭废气洗涤塔; 3套; 0套; 3套; 外型尺寸： φ3600×H7000 处理风量： 71500m3/h 设备阻力： 500~600Pa 材质要求： FRP. 178; 耐酸碱循环泵; 6台; 0台; 6台; 泵类型： 耐酸碱可空 转立式泵额定流量： 1200L/min 额定扬程：18m 额定功率：11kw. 179; 光化学 除臭设备; 1套; 0套; 1套; 外型尺寸： 4800×2200×2300 处理风量：71500m3/h 材 质：304不锈钢. 180; 前端收水器; 1套; 0套; 1套. 181; 玻璃钢离心 风机; 1台; 0台; 1台; 风量：71500m3/h 风 压：3000Pa 电机功率：110kw 传动类型：C式皮带传 动轴承：油浴式，NSK 日本进口品牌 材质：CS+FRP 底座：风机和电机 公共钢支架底座. 182; 自动加药系统; 3套; 0套; 3套; PH 控制仪：进口电极 加药计量泵：流量 20L/h， 压力0.7MPa，功率 0.37KW，220V 加药箱：1m3. 183; 风机进出风 软接; 2只; 0只; 2只; 配套. 184; 玻璃钢风管; 45m; 0m; 45m; DN1400. 185; 玻璃钢弯头; 10只; 0只; 10只; DN1400. 186; 热镀锌井自架; 1套; 0套; 1套; 3000×3000×15000. 187; 电控柜; 1套; 0套; 1套; 户外防水型. 188; 变频器 ABB; 2台; 0台; 2台; ACS510 110KW. 189; 除臭废气洗涤塔; 3套; 0套; 3套; 外型尺寸： 2850×2300×H4800 处理风量： 26000m3/h 设备阻力： 500~600Pa 材质：FRP. 190; 耐酸碱循环泵; 6台; 0台; 6台; 泵类型：耐酸碱可空转立式泵 额定流量： 1000L/min 额定扬程：18m 额定功率：10HP. 191; 光化学除臭设备; 1套; 0套; 1套; 外型尺寸： 3000×1500×2150（也按照现场实际尺寸情况制作） 处理风量：26000m³/h 材 质：304不锈钢. 192; 前端收水器; 1套; 0套; 1套. 193; 玻璃钢离心风机; 2台; 0台; 2台; 风量：26000m3/h 风压：3000Pa 电机功率：37kw 传动类型：C式皮带传 动 轴承：油浴式，NSK 日 本进口品牌 材质：CS+FRP 底座：风机和电机公共 钢支架底座. 194; 自动加药系统; 3套; 0套; 3套; PH 控制仪： 德国进口电极 加药计量泵：流量 20L/h， 压力0.7MPa，功率 0.37KW，220V/380V， 加药箱：1m3. 195; 风机进出风 软接; 2只; 0只; 2只; 配套. 196; 前段预处理器; 1套; 0套; 1套. 197; 玻璃钢风管; 45m; 0m; 45m; DN900. 198; 玻璃钢弯头; 10只; 0只; 10只; DN900. 199; 检测平台支架; 1台; 0台; 1台; 2400×2400×H15000. 200; 电控柜; 1套; 0套; 1套; 户外防水型. 201; 变频器 ABB; 2台; 0台; 2台; ACS510 37KW. 202; 卸氨泵; 1台; 0台; 1台; 离心泵，输送流量 Q=20m3/h ，扬程H= 15m，电机功率：3kW；防护等级：IP54；绝缘等级：F级，防爆电机. 203; 氨水罐; 1台; 0台; 1台; 容积12m3， 304不锈钢材质. 204; 氨水供应泵; 2台; 0台; 2台; 防爆，Q=0.05m3/h， H=0.6Mpa，0.25~0.75KW，防护等级：IP54；绝缘等级：F级，防爆电机. 205; 稀释水罐; 1台; 0台; 1台; 有效容积：1.5m3，PP，. 206; 稀释水泵; 2台; 0台; 2台; 防爆，Q=0.5m3/h， H=0.6Mpa，0.75KW， 防护等级：IP54；绝缘等级：F级，防爆电机. 207; 洗眼器及 冲淋器; 1套; 0套; 1套; 复合式，不锈钢. 208; 进出口烟道膨胀节; 2套; 0套; 2套. 209; 进出口烟道; 2套; 0套; 2套; Q345B，与设备对接烟道由业主负责. 210; 水/气混合汽化器; 1套; 0套; 1套; 304不锈钢. 211; 反应器; 1台; 0台; 1台; Q345B，1×1×12m. 212; 催化剂; 1.62m3; 0m3; 1.62m3; 中温型，蜂窝式. 213; 手拉葫芦; 1套; 0套; 1套; 1t. 214; 二流体喷枪; 2台; 0台; 2台; 液体流量：MAX~250L/H，液相压力：0.2~0.5MPa ， 气相压力：0.2~0.5MPa ， 采用压缩空气作为雾化介质. 215; 压缩空气管、阀件; 1套; 0套; 1套. 216; 氨水/水混合器; 1套; 0套; 1套. 217; 支撑钢梁/平台扶梯; 1套; 0套; 1套; 组合件. 218; 液路管道; 1套; 0套; 1套; 304 不锈钢（无缝）. 219; 阀门; 1套; 0套; 1套; 304 不锈钢，手动及电 （气）动调节阀. 220; 管道支架; 1套; 0套; 1套; 组合件. 2.5扩建项目水平衡 - （1）扩建项目水平衡 扩建项目新增员工36人，不在厂内住宿，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2025），不住宿定额取50L/d·人，污水排放定额按用水定额的80%计，年工作365日。经计算，项目生活用水量为1.8t/d，故年用水量为657t；生活污水排放量为1.44t/d（525.6t/a）。生活污水依托厂区化粪池处理后通过市政污水管网排放秀屿区港城污水处理厂处理。 扩建项目原料混合料为（沼渣（1800t/a），含水率80%+菌菇渣（3600t/a），含水率40%），混合料含水量2880t/a，经过晾干，水分蒸发量为1620t/a，产品营养土（3600t/a）含水率35%（营养土含水量1260t/a）。 生活用水 三级化粪池 秀屿区港城污水处理厂 657 损耗131.4 525.6 525.6 混合料（5400），含水量2880 晾干1620 营养土（3600），含水量1260 1260 新鲜水 图2-1 扩建项目水平衡图（单位t/a） - （2）现有工程水平衡 现有工程工艺用水30t/d（10950t/a）（沼气净化用水1t/d（365t/a）、除臭系统用水4t/d（1460t/a）、蒸汽软水制备系统用水14t/d（5110t/a）、工艺密封水2t/d（730t/a）、污水处理段配药用水6t/d（2190t/a）、清洗设备用水3t/d（1095t/a））、车间冲洗用水15t/d（5475t/a）、车辆冲洗用水8t/d（2920t/a）、厂区绿化用水10t/d（3650t/a）、生活用水7t/d（2555t/a）；沼液废水60t/d（21900t/a）、工艺废水27.05t/d（9873.25t/a）、冲洗废水16t/d（5840t/a）、生活废水5.54t/d（2022.1t/a）。生活污水依托厂区化粪池处理后通过市政污水管网排放秀屿区港城污水处理厂处理。生产废水经厂区污水处理站处理后通过市政污水管网排放秀屿区港城污水处理厂处理。 生活用水 三级化粪池 秀屿区港城污水处理厂 新鲜水 3212 损耗664.3 2547.7 2547.7 工艺用水 10950 冲洗用水（车辆、车间） 9873.25 损耗1076.75 工艺废水 8395 损耗2555 26207 冲洗废水 5840 污水处理站 5840 9873.25 厂区绿化 损耗3650 3650 沼液废水 21900 混合料（5400），含水量2880 晾干1620 营养土（3600），含水量1260 1260 图2-2 扩建后全厂水平衡图（单位t/a） 2.6扩建项目物料平衡 扩建项目物料平衡见表2-6。 表2-6 扩建项目物料平衡一览表 进料名称; 投入量; 损耗量; 产出名称; 产出量. 沼渣; 1800t/a; 蒸发水分1620t/a、 筛分、包装粉尘1.332t/a、 石块等杂质178.39206t/a、臭气0.27594t/a; 营养土; 3600t/a. 菌菇渣; 3600t/a. 2.7扩建项目车间平面布置 扩建项目利用厂区一处1000m2空地搭建大棚，车间配套污泥发酵区域1（占地面积250m2）、污泥发酵区域2（占地面积250m2）、筛分机、皮带输送机、破碎机、缓存仓、多功能装袋机等';利用厂区污泥间（占地面积500m2）进行建设，配套菌菇渣堆放区（75m2）、进料皮带轮机、污泥罐2个（共20m3）、旋转搅拌机、出料皮带轮机等。 项目车间整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，可使物流通畅；建筑物间留出必要的通道，符合防火、卫生、安全要求。项目各建筑物功能分区明确，平面布置合理，厂区总平面布局可做到按照生产工艺流程布置，功能区布局明确，物流顺畅，基本符合《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010），项目车间功能分区明确，车间平面布置示意图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | NH3、H2S、臭气浓度 （1）扩建项目生产工艺简介 营养土生产工艺流程及产污环节： 堆肥发酵控65℃8-10天 按体积1：2比例混合 厌氧消化液脱水沼渣 发酵菌复合溶料（含除臭菌）及木质纤维素混合料 包装 筛选 粉碎 晾干 翻料 噪声、颗粒物 噪声、颗粒物、石块等杂质 噪声、颗粒物 图2-3 营养土生产工艺流程及产污环节图 工艺说明：两相离心机离心后的沼渣（含水率80%）与菌菇渣（含水率40%）原料（已加除臭菌）进行混合，生成混合料，转移至大棚硬化区进行发酵，发酵8-10天后进行翻料、晾干，成品营养土（含水率35%）粉碎筛选包装后外售。 产污环节分析： 表2-5 扩建项目产污环节一览表 类别; 产污环节; 主要污染物; 治理措施及排放去向. 废气; 发酵; NH3、H2S、臭气浓度; 经集气罩收集依托厂区的一套“三级化学洗涤塔”处理设施处理后通过一根20m高排气筒（DA001）排放. 粉碎、筛选、包装; 颗粒物; 无组织排放；喷雾抑尘. 废水; 生活污水; 员工生活; PH、CODCr BOD5 氨氮 SS、PH、TP; 依托厂区化粪池处理后通过市政污水管网排放秀屿区港城污水处理厂处理. 固废; 一般工业 固废; 原料使用; 废包装材料; 外售其他单位. 筛选; 石块等杂质; 收集后委托环卫部门处理. 危险废物; 设备维修; 废润滑油; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 员工日常生活; 废纸、果皮; 收集后委托环卫部门处理. 噪声; 设备运行; 噪声; 设备基础减振、墙体隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.1现有工程概况 （1）环评、验收及排污许可证手续 业主单位莆田市环境卫生管理处投资建设莆田市餐厨垃圾处置场项目，项目分两期建设，其中一期处理100t/d餐厨垃圾，50t/d地沟油，二期新增处理200t/d餐厨垃圾，为方便运行管理，两期各配置一条处理能力150t/d餐厨垃圾处理线，届时累计规模为餐厨垃圾300t/d，地沟油50t/d。该项目于2016年6月报批环评并于2016年7月22日取得莆田市环境保护局的环评批复(莆环保评[2016]14号)。因莆田市规划局对胜利围垦区内部分地块重新规划，根据《建设项目选址意见书》(选字第350300201708001号秀)和《建设项目用地预审意见书》(莆秀国土资【2017】预21号)：将建设项目场址往西迁移约210m，变更后的场址仍在胜利围垦区内，紧邻秀屿区港城污水处理厂西侧，项目场址变更后总平面布置图也随着发生了变化。厂区厂址迁移后，厂区平面布置随着变化，同时生产工艺发生变动，污染物排放量增加。项目建设地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且污染物排放总量增加，属于重大变动，建设单位重新申报环评，并于2018年10月23日取得环评批复（莆环保评[2018]19号），同时莆环保评[2016]14号作废。2017年8月莆田市环境卫生管理处与中节能（莆田）再生资源利用有限公司签订《莆田市餐厨垃圾处置场PPP项目合同》，运营权交由中节能（莆田）再生资源利用有限公司，2018年12月17日中节能（莆田）再生资源利用有限公司申领排污许可证（证书编号：91350300MA2YGG4E2K001V），2019年09月项目一期工程完成验收并取得一期工程固废环保设施竣工环保验收意见（业主单位莆田市环境卫生管理处，建设运营单位中节能（莆田）再生资源利用有限公司）。 （2）排污许可及执行报告手续 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号）要求，“建设单位改扩建项目的环境影响评价，应当将排污许可证执行情况作为现有工程回顾评价的主要依据。现有工程应按照相关法律、法规、规章关于排污许可实施范围和步骤的规定，按时申请并获取排污许可证，并在申请改扩建项目环境影响报告书（表）时，依法提交相关排污许可证执行报告”。2018年12月17日中节能（莆田）再生资源利用有限公司申领排污许可证（证书编号：91350300MA2YGG4E2K001V），2020年12月21日变更排污许证（变更原因为1、注册地址变更；2、根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），管理类别变更为简化管理；3、污泥干化设备优化，产品用于制砖制肥等综合利用。）、2021年12月14日完成排污许可证延续、2022年08月05日变更排污许证（变更原因为执行报告频次按照行业规范更新）；并提交了2020年、2021年、2022年、2023年、2024年排污许可证执行报告年报。 2.2现有工程污染源分析（根据现有工程竣工环保验收报告） （1）水污染源 - 现有工程生活污水经过化粪池处理后排入市政污水管网，最终汇入秀屿区港城污水处理厂。现有工程运行过程中产生的厌氧发酵工艺废水、其他工艺废水（含除臭系统排水、沼气净化系统排水）、冲洗废水（含冲洗地面废水、冲洗车辆废水）、锅炉排水，排入厂内污水处理站，采用“气浮预处理+调节池+脱氮反应器+A/O 好氧+MBR超滤系统”工艺处理，根据监测数据可知，生产废水可达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》中表 4 三级标准及总氮 ≤70 mg/L、氨氮≤45 mg/L、总磷≤8 mg/L 要求后经专用管道排入秀屿区港城污水处理厂进一 步深度处理。 表2-6 现有工程废水监测结果一览表 样品类别; 废水; 样品数量（个）; 8. 采样方法; 现场采样; 采样日期; 2019 年 05 月 15 日. 分析日期; 2019 年 05 月 15 日至 05 月 21 日. 检测点位; 采样 频次; 分析结果(mg/L) ，pH 为无量纲. pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物 油; 总磷; 总氮. 废水进口; 1; 8.36; 1. 17×104; 3.50×103; 9.98×103; 891; 20.0; 367; 4.83×103. 2; 8.29; 1.08×104; 3.24×103; 9.03×103; 882; 20.2; 371; 4.85×103. 3; 8.39; 1. 11×104; 3.33×103; 1.00×104; 897; 20.0; 360; 4.85×103. 4; 8.38; 1. 14×104; 3.41×103; 9.82×103; 894; 20.1; 364; 4.84×103. 废水出口; 1; 8.09; 255; 82.3; 19; 0.272; 0.06L; 0.06; 15.7. 2; 8. 11; 250; 80.4; 17; 0.287; 0.06L; 0.07; 16.0. 3; 8.05; 252; 83.7; 21; 0.275; 0.06L; 0.06; 16.0. 4; 8.10; 249; 81.5; 16; 0.296; 0.06L; 0.06; 16.4. 样品类别; 废水; 样品数量（个）; 8. 采样方法; 现场采样; 采样日期; 2019 年 05 月 16 日. 分析日期; 2019 年 05 月 16 日至 05 月 21 日. 检测点位; 采样 频次; 分析结果(mg/L) ，pH 为无量纲. pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物 油; 总磷; 总氮. 废水进口; 1; 8.39; 1. 11×104; 3.3×103; 9.74×103; 897; 21.0; 371; 4.85×103. 2; 8.41; 1. 18×104; 3.52×103; 9.88×103; 891; 20.9; 363; 4.84×103. 3; 8.36; 1. 14×104; 3.41×103; 9.42×103; 888; 20.8; 375; 4.86×103. 4; 8.48; 1. 1×104; 3.29×103; 9.53×103; 894; 21.2; 365; 4.82×103. 废水出口; 1; 8.09; 252; 84. 1; 20; 0.266; 0.06L; 0.07; 15.8. 2; 8. 12; 247; 82.6; 18; 0.281; 0.06L; 0.06; 16.3. 3; 8. 11; 250; 81.7; 16; 0.272; 0.06L; 0.07; 15.9. 4; 8.08; 244; 82.8; 17; 0.287; 0.06L; 0.05; 15.6. - 废气 现有工程产生的大气污染物主要是餐厨垃圾综合处理车间、污水处理站产生的恶臭气体、沼气燃烧后产生烟气以及粗油脂提取过程产生的少量挥发性有机物。餐厨垃圾综合处理车间、污水处理站产生的恶臭气体和挥发性有机物经过“三级化学洗涤+光催化氧化法”工艺处理，项目锅炉烟气经过脱硝系统处理。根据监测数据数据可知，现有工程排放NH3、H2S、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求；非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值；项目锅炉废气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271--2014)表 2 标准限值。 表 2-7 现有工程有组织废气监测结果 沼气燃烧后产生烟气监测结果. 样品类别; 废气; 样品数量（个）; 9. 采样日期; 2019年06月19日; 分析日期; 2019 年06月19日至06月21日. 设备名称; 锅炉废气出口; 燃料; 沼气. 净化设备; 生物脱硫和碱性洗涤+催化还原 （SCR）脱硝技术; 烟囱高度（m）; 15. 监测项目; 单位; 监测结果. 1; 2; 3; 平均值. 标干流量; (m³/h); 2120; 2117; 2114; 2117. 颗粒物; 实测浓度(mg/m³); 7.7; 8.4; 7.3; 7.8. 折算浓度(mg/m³); 10.7; 11.7; 10. 1; 10.8. 排放速率（kg/h）; 1.63×10-2; 1.78×10-2; 1.54×10-2; 1.65×10-2. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m³); 35; 32; 34; 34. 折算浓度(mg/m³); 49; 44; 47; 47. 排放速率（kg/h）; 7.42×10-2; 6.77×10-2; 7. 19×10-2; 7. 13×10-2. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m³); 105; 102; 104; 104. 折算浓度(mg/m³); 146; 142; 144; 144. 排放速率（kg/h）; 0.223; 0.216; 0.220; 0.219. 含氧量; %; 8.4; 8.4; 8.4; 8.4. 样品类别; 废气; 样品数量（个）; 9. 采样日期; 2019年06月20日; 分析日期; 2019年06月20日至06月21日. 设备名称; 锅炉废气出口; 燃料; 沼气. 净化设备; 生物脱硫和碱性洗涤+催化还原 （SCR）脱硝技术; 烟囱高度（m）; 15. 监测项目; 单位; 监测结果. 1; 2; 3; 平均值. 标干流量; (m³/h); 2104; 2109; 2114; 2109. 颗粒物; 实测浓度(mg/m³); 7.0; 7.9; 7.5; 7.5. 折算浓度(mg/m³); 9.6; 10.8; 10.3; 10.2. 排放速率（kg/h）; 1.47×10-2; 1.67×10-2; 1.59×10-2; 1.58×10-2. 二氧化硫; 实测浓度(mg/m³); 33; 32; 34; 33. 折算浓度(mg/m³); 45; 44; 47; 45. 排放速率（kg/h）; 6.94×10-2; 6.75×10-2; 7. 19×10-2; 6.96×10-2. 氮氧化物; 实测浓度(mg/m³); 103; 108; 106; 106. 折算浓度(mg/m³); 142; 148; 146; 145. 排放速率（kg/h）; 0.217; 0.228; 0.224; 0.223. 含氧量; %; 8.3; 8.2; 8.3; 8.3. 餐厨垃圾综合处理车间废气监测结果. 样品类别; 废气; 样品数量（个）; 3. 采样日期; 2019年06月19 日; 分析日期; 2019年06月19 日至06月21日. 监测点位; FQ-0001 预处理系统出口 P2. 净化设备; 三级化学洗涤+UV 光解; 排气筒高度（m）; 20. 监测项目; 单位; 监测结果. 1; 2; 3; 平均值. 标干流量; （m³/h）; 35191; 35445; 34076; 34904. 氨; 浓度(mg/m³); 1.45; 1.38; 1.19; 1.34. 排放速率（kg/h）; 5. 10×10-2; 4.89×10-2; 4.06×10-2; 4.68×10-2. H2S; 浓度(mg/m³); 0.177; 0.172; 0.187; 0.179. 排放速率（kg/h）; 6.23×10-3; 6. 10×10-3; 6.37×10-3; 6.23×10-3. 非甲烷总烃; 浓度(mg/m³); 2.82; 3.05; 2.76; 2.88. 排放速率（kg/h）; 9.92×10-2; 0.108; 9.40×10-2; 0.100. 臭气浓度; 浓度(无量纲); 1738; 1738; 1303; /. 样品类别; 废气; 样品数量（个）; 3. 采样日期; 2019年06月20日; 分析日期; 2019年06月20日至06月21 日. 监测点位; FQ-0001 预处理系统出口 P2. 净化设备; 三级化学洗涤+UV 光解; 排气筒高度（m）; 20. 监测项目; 单位; 监测结果. 1; 2; 3; 平均值. 标干流量; （m³/h）; 35093; 34818; 34644; 34852. 氨; 浓度(mg/m³); 1.56; 1.60; 1.52; 1.56. 排放速率（kg/h）; 5.47×10-2; 5.57×10-2; 5.27×10-2; 5.44×10-2. H2S; 浓度(mg/m³); 0.178; 0.169; 0.18; 0.176. 排放速率（kg/h）; 6.25×10-3; 5.88×10-3; 6.24×10-3; 6. 12×10-3. 非甲烷总烃; 浓度(mg/m³); 2.77; 2.89; 2.92; 2.86. 排放速率（kg/h）; 9.72×10-2; 0.101; 0.101; 9.97×10-2. 臭气浓度; 浓度(无量纲); 1303; 1738; 1303; /. 污水处理站产生的废气监测结果. 样品类别; 废气; 样品数量（个）; 3. 采样日期; 2019年06月19 日; 分析日期; 2019年06月19日至06月21日. 监测点位; FQ-0002 污水处理系统出口 P3. 净化设备; 三级化学洗涤+UV 光解; 排气筒高度（m）; 20. 监测项目; 单位; 监测结果. 1; 2; 3; 平均值. 标干流量; （m³/h）; 14307; 14237; 14293; 14279. 氨; 浓度(mg/m³); 1.08; 1.01; 0.93; 1.01. 排放速率（kg/h）; 1.55×10-2; 1.44×10-2; 1.33×10-2; 1.44×10-2. H2S; 浓度(mg/m³); 0. 112; 0. 121; 0.113; 0.115. 排放速率（kg/h）; 1.60×10-3; 1.72×10-3; 1.62×10-3; 1.65×10-3. 臭气浓度; 浓度(无量纲); 977; 733; 733; /. 样品类别; 废气; 样品数量（个）; 3. 采样日期; 2019年06月20 日; 分析日期; 2019年06月20日至06月21日. 监测点位; FQ-0002 污水处理系统出口 P3. 净化设备; 三级化学洗涤+UV 光解; 排气筒高度（m）; 20. 监测项目; 单位; 监测结果. 1; 2; 3; 平均值. 标干流量; （m³/h）; 13571; 13867; 14008; 13815. 氨; 浓度(mg/m³); 1. 12; 1.19; 1.04; 1. 12. 排放速率（kg/h）; 1.52×10-2; 1.65×10-2; 1.46×10-2; 1.54×10-2. H2S; 浓度(mg/m³); 0.108; 0.110; 0.115; 0. 111. 排放速率（kg/h）; 1.47×10-3; 1.53×10-3; 1.61×10-3; 1.53×10-3. 臭气浓度; 浓度(无量纲); 550; 733; 550; /. 无组织排放废气监测结果. 样品类别; 无组织废气; 样品数量（个）; 64. 采样日期; 2019年06月19日; 分析日期; 2019年06月19日至06月21日. 现场气候; 晴，西风 风速1.5-1.8m/s 气压 1009.4-1009.9hPa. 检测点位; 分析项目; 监测结果(mg/m³) ，臭气浓度为无量纲. 1; 2; 3; 4; 最大值. 监控点o1; 氨; 0.041; 0.049; 0.044; 0.046; 0.049. H2S; 0.001; 0.001L; 0.001; 0.001L; 0.001. 非甲烷总烃; 0.332; 0.354; 0.340; 0.338; 0.354. 臭气浓度; 10L; 10L; 10L; 10L; 10L. 监控点o2; 氨; 0.102; 0. 114; 0.108; 0.110; 0. 114. H2S; 0.003; 0.005; 0.003; 0.004; 0.005. 非甲烷总烃; 0.789; 0.712; 0.793; 0.706; 0.712. 臭气浓度; 17; 17; 16; 15; 17. 监控点o3; 氨; 0.069; 0.067; 0.072; 0.070; 0.072. H2S; 0.002; 0.003; 0.003; 0.002; 0.003. 非甲烷总烃; 0.748; 0.780; 0.755; 0.771; 0.780. 臭气浓度; 13; 15; 17; 16; 17. 监控点o4; 氨; 0.062; 0.065; 0.069; 0.066; 0.069. H2S; 0.002; 0.002; 0.003; 0.004; 0.004. 非甲烷总烃; 0.823; 0.847; 0.765; 0.753; 0.847. 臭气浓度; 15; 17; 17; 15; 17. 样品类别; 无组织废气; 样品数量（个）; 64. 采样日期; 2019年06月20日; 分析日期; 2019年06月20日至06月21日. 现场气候; 晴，西风 风速 1.5-1.8m/s 气压 1009.5-1009.9hPa. 检测点位; 分析项目; 监测结果(mg/m³) ，臭气浓度为无量纲. 1; 2; 3; 4; 最大值. 监控点o1; 氨; 0.042; 0.047; 0.045; 0.048; 0.048. H2S; 0.001; 0.001; 0.001L; 0.001L; 0.001. 非甲烷总烃; 0.347; 0.325; 0.333; 0.342; 0.347. 臭气浓度; 10L; 10L; 10L; 10L; 10L. 监控点o2; 氨; 0.105; 0. 112; 0.109; 0.113; 0.113. H2S; 0.004; 0.003; 0.004; 0.005; 0.005. 非甲烷总烃; 0.706; 0.722; 0.714; 0.728; 0.728. 臭气浓度; 16; 18; 17; 16; 18. 监控点o3; 氨; 0.063; 0.065; 0.071; 0.072; 0.072. H2S; 0.003; 0.002; 0.004; 0.002; 0.004. 非甲烷总烃; 0.758; 0.770; 0.785; 0.766; 0.785. 臭气浓度; 12; 13; 13; 15; 15. 监控点o4; 氨; 0.063; 0.066; 0.067; 0.069; 0.069. H2S; 0.002; 0.003; 0.003; 0.004; 0.004. 非甲烷总烃; 0.722; 0.745; 0.767; 0.738; 0.767. 臭气浓度; 17; 12; 13; 16; 17. （3）噪声污染源 现有工程厂界噪声（昼间最高值55dB（A），夜间最高值48dB（A））符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）中的 2 类标准。 表 2-8 现有工程厂界噪声监测结果 样品类别; 厂界噪声; 样品数量（个）; 12. 检测日期; 2019 年06 月19 日; 天气情况; 晴; 风速（m/s）; 1.5-1.7. 序 号; 测点 位置; 检测时间; 主要声源; 生产工况; 厂界噪声 Leq 单位:dB(A). 测量值; 背景值; 实际值. 1; ▲ 1; 09:11; 生产; 正常; 54.3; /; 54. 22:03; 环境; /; 47.8; /; 48. 2; ▲2; 09:24; 生产; 正常; 53.5; /; 54. 22:17; 环境; /; 47.6; /; 48. 3; ▲3; 09:37; 生产; 正常; 53.2; /; 53. 22:31; 环境; /; 46.3; /; 46. 4; ▲4; 09:50; 生产; 正常; 53.4; /; 53. 22:44; 环境; /; 46. 1; /; 46. 5; ▲5; 10:02; 生产; 正常; 54.4; /; 54. 22:56; 环境; /; 48.2; /; 48. 6; ▲6; 10:14; 生产; 正常; 53. 1; /; 53. 23:08; 环境; /; 46.4; /; 46. 样品类别; 厂界噪声; 样品数量（个）; 12. 检测日期; 2019 年06月20日; 天气情况; 晴; 风速（m/s）; 1.7-1.8. 序 号; 测点位置; 检测时间; 主要声源; 生产工况; 厂界噪声 Leq 单位:dB(A). 测量值; 背景值; 实际值. 1; ▲ 1; 09:08; 生产; 正常; 54.6; /; 55. 22:00; 环境; /; 47.4; /; 47. 2; ▲2; 09:21; 生产; 正常; 53.8; /; 54. 22:14; 环境; /; 47. 1; /; 47. 3; ▲3; 09:34; 生产; 正常; 53.3; /; 53. 22:28; 环境; /; 46.2; /; 46. 4; ▲4; 09:47; 生产; 正常; 53.2; /; 53. 22:40; 环境; /; 46.4; /; 46. 5; ▲5; 10:00; 生产; 正常; 54.6; /; 55. 22:52; 环境; /; 48.4; /; 48. 6; ▲6; 10:15; 生产; 正常; 53.4; /; 53. 23:04; 环境; /; 46.3; /; 46. （4）固体废物 现有工程固体废物主要为餐厨综合处理车间产生的重渣轻渣、废水处理站污泥、职工生 活垃圾、软水制备产生的废树脂、设备维护产生的废机油、污水处理站更换MBR废滤膜等。 餐厨垃圾综合处理车间产生的分选废渣（主要为大尺寸、重物质）收集后进莆田市生活垃圾焚烧发电厂处置。 软水制备过程中产生的废树脂属于危险废物由委托有资质单位收集处置。厂内设备维护产生的废机油属于危险废物，由委托有资质单位收集处置。污水处理站更换MBR废滤膜，由生产厂家回收。污水处理站产生的污泥、厌氧系统产生沼渣，一期脱水后外运制砖等综合利用。职工生活垃圾，日产日清，一并运往生活垃圾焚烧发电厂处理。 2.3现有工程污染物实际排放总量 现有工程主要废水污染源为职工生活污水、生产废水；主要大气污染源为有机废气、锅炉废气、臭气；主要固体废物污染为生产过程中的废渣、MBR 废虑膜、污泥、沼渣、生活垃圾、废树脂、废机油等；噪声污染主要为生产设备运转时产生的机械噪声，现有工程污染物实际排放总量情况见表2-9。 表2-9 现有工程污染物实际排放总量情况 种类; 污染物名称; 实际排放量（t/a）; 处理方式. 废水; 生活污水; 水量; 2022.1; 三级化粪池. COD; 0.4044. NH3-N; 0.051. 生产废水; 水量; 38343.25; 采用“气浮预处理+调节池+脱氮反应器+A/O 好氧+MBR 超滤系统”工艺处理. COD; 1.92. NH3-N; 0.192. 废气; SO2; 0.625; 锅炉烟气经过脱硝系统处理. NOx; 1.96. 颗粒物; 0.142. NH3; 0.0255; “三级化学洗涤+光催化氧化法”工艺处理. H2S; 0.0029. 非甲烷总烃; 0.876. 一般 固废; 废渣; 1602.35t/a; 收集后进莆田市生活垃圾焚烧发电厂处置. MBR废虑膜; 2t/a; 由生产厂家回收. 污泥、沼渣; 2941.9t/a; 外运综合利用. 生活垃圾; 12.775t/a; 收集后进莆田市生活垃圾焚烧发电厂处置. 危险 废物; 废树脂; 0.02t/a; 委托有资质单位处置. 废机油; 0.01t/a. 2.4现有工程有关的主要环境问题及整改措施 现有工程环保手续齐全，严格按照环评报告及批复提出的要求配套建设污染防治措施并规范设置排污口，产生的污染物均可达标排放。 根据建设单位提供资料及现场调查，现有工程存在的环保问题：1、项目未定期进行对环保设施的运行、检查、维护等工作；2、根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106—2020），uv光催化不是废气可行技术。整改措施：1、建设单位应设置环保专员，加强有机废气处理设施的日常维护与管理，建立运行台账等，确保大气污染物稳定达标排放；2、撤掉餐厨垃圾综合处理车间、污水处理站的两套uv光催化废气处理设备，保留三级化学洗涤塔即可。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境功能区划情况 3.1.1水环境功能区划 项目周边海域为内湄洲湾海域，根据闽政【2011】45 号文《福建省人民政府关于印发福建省近岸海域环境功能区划（修编）的通知》，内湄洲湾海域主导功能为航运、一般工业用水，近、远期海水水质质量执行 GB3097-1997《海水水质标准》中第二类标准；根据（闽政文[2013]504 号）《福建省人民政府关于福建省水功能区划的批复》，项目区域地表水域为篁山溪，其主要功能为工农业用水，环境功能类别为Ⅲ类，地表水环境执行 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表 3-1 《海水水质标准》（GB3097-1997） 单位：mg/L 序号; 项目; 第二类. 1; 水温; 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其它季节不超过2℃. 2; pH; 7.8～8.5 同时不超过该海域正常变动范围的0.2pH单位. 3; 悬浮物质; 人为增加的量≤10. 4; 溶解氧; ＞5. 5; 化学需氧量; ≤3. 6; 无机氮（以N计）; ≤0.30. 7; 活性磷酸盐（以P计）; ≤0.030. 8; 石油类; ≤0.05. 表 3-2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：mg/m3 序号; 项 目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; 水温(℃); 人为造成的环境水温变化应控制在： 周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2. 2; pH值(无量纲); 6~9. 3; 溶解氧≥; 6; 5; 3; 2. 4; 高锰酸盐指数(CODMn)≤; 4; 6; 10; 15. 5; 生化需氧量(BOD5)≤; 3; 4; 6; 10. 6; 氨氮(NH3-N)≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 7; 石油类≤; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. 3.1.2大气环境功能区划 根据莆政[1999]综79号文《莆田市人民政府批转市环保局关于<莆田市地面水环境和环境空气功能类别区划分方案>的通知》，项目所在区域环境空气功能区划属二类区，空气环境质量执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》 中的二级标准。O3、SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 等执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准，H2S、NH3、等执行《环境影响技术技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。具体详见表 3-3。 表 3-3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 污染物名称; 平均时间; 二级标准; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60μg/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 24 小时平均; 150μg/m3. 1 小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24 小时平均; 80μg/m3. 1 小时平均; 200μg/m3. 一氧化碳（CO）; 24 小时平均; 4mg/m3. 1 小时平均; 10mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大 8 小时平均; 160μg/m3. 1 小时平均; 200μg/m3. 颗粒物（PM10）; 年平均; 70μg/m3. 24 小时平均; 150μg/m3. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35μg/m3. 24 小时平均; 75μg/m3. 总悬浮固体颗粒物（TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24 小时平均; 300μg/m3. H2S; 1 小时平均; 10μg/m3; 《环境影响技术技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录 D. NH3; 1 小时平均; 200μg/m3. 3.1.3声环境功能区划 根据《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市声环境功能区划分调整方案的通知》，项目位于莆田市秀屿区东庄镇胜利围垦区，所在区域为2类声环境功能区，声环境质量执行 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2类标准，详见表 3-4。 表 3-4 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 标准类别; 等效声级 Leq(dB); 适用区域. 昼间; 夜间. 2 类; 60; 50; 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。. 3 类; 65; 55; 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域. 4a 类; 70; 55; 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域. 3.2环境质量现状 3.2.1水环境质量现状 引用根据莆田市生态环境局发布的《2024年莆田市环境质量状况》 （详见图 3-2）（http://sthjj.putian.gov.cn/xxgk/hjzl/ndhjzlzk/202502/t20250213_1974004.htm），2024年莆田市近岸海域（22个站位）水质优，保持稳定。以面积法（以各期达标率的均值计）评价，一、二类海水面积比例为95.6%，同比下降0.6个百分点；三类比例为3.1%，同比上升2.0个百分点；四类比例为1.3%，同比下降0.6个百分点；无劣四类水质，同比下降0.8个百分点。主要污染指标为无机氮。2024年莆田市主要流域（20个监测断面）水质状况优，水质保持稳定。I~III类水质比例为100%，同比持平；I~II类水质比例为70.0%，同比上升10.0个百分点。其中，木兰溪水系（12个监测断面）水质优，保持稳定。I~II类水质比例为50.0%，III类50.0%，同比均持平。闽江水系（3个监测断面）、龙江水系（1个监测断面）、萩芦溪水系（4个监测断面）水质状况优，均符合II类水质，同比均保持稳定。湖库：东圳水库水质为II类，同比保持稳定，综合营养状态指数39.8，同比下降2.2，为中营养级。金钟水库水质为II类，同比保持稳定，综合营养状态指数32.9，同比下降3.6，为中营养级。 本项目周边海域为内湄洲湾海域，水环境质量现状可符合《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准；地表水域为篁山溪，水环境质量现状可符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3.2.2大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 ①常规污染物质量现状 莆田市生态环境局公布资料显示（详见图 3-2），莆田市区：2024年有效监测366天，达标天数比例为97.8%，同比上升1.4个百分点。其中一级、二级和轻度污染天数比例分别为56.8%（同比上升5.8个百分点）、41.0%（同比下降4.5个百分点）和2.2%（同比下降1.4个百分点，共超8天，其中细颗粒物超1天，臭氧超7天）。 根据《2025年02月份莆田市各县区环境空气质量排名情况》（详见图3-3）：2025年2月份各县区环境空气质量按达标率、综合指数和优天数总体考核排名由好到差依次为湄洲岛、仙游县、北岸开发区、城厢区、涵江区、荔城区和秀屿区。首要污染物北岸开发区为臭氧（O3），其他区均为细颗粒物（PM2.5）。具体数据见下表： 表 3-5 2025年02月份莆田市各县区环境空气质量排名情况 (摘选) 排名; 各县 区; 达标 率%; 综合 指数; 天数; AQI 范围; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO – 95per; O3-8h – 90per; 首要 污染 物. 优; 良; 超标; 最小; 最大. 7; 秀屿区; 96.2; 2.85; 13; 12; 1; 36; 133; 4; 14; 39; 34; 0.8; 112; 细颗粒物（PM2.5）. 由统计信息可知，大气环境质量现状可符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 ②特征污染物环境质量现状 为了解项目所在区域空气环境质量现状，污染物TSP评价引用《福建省莆田市凯达卫生用品有限公司质量现状监测》（报告编号：KS24032904，见附件6）的大气环境质量现状监测数据。 - （1）监测单位：福建科胜检测技术有限公司 - （2）监测点位 引用的环境空气监测点位G1（坐标：119°2′9.08″E，25°17′43.27″N）位于项目西北侧约3.4km，在5km以内；项目所在区域环境无较大变化，数据有效。 - （3）监测时间及频次 TSP：2024年03月30日~2024年04月01日。 - （4）监测项目及分析方法 项目大气污染因子监测项目及分析方法，见表3-6。 表3-6项目大气污染因子监测项目及分析方法 项目 类别; 检测项目; 检测标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 大气环境; TSP; HJ1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; 7ug/m3. （5）监测结果 监测结果见表3-7。 表3-7大气污染因子均值监测结果 监测点位; 监测项目; 小时均值(mg/m3); 评价标准(mg/m3). 浓度范围; 最大值. G1; TSP; 0.174~0.223; 0.223; 0.9. 监测点位图见图3-1。 G1 本项目 - 图3-1 大气环境现状监测点位图 - （1）环境空气质量现状评价 ①评价方法 评价方法选用单因子标准指数加超标率法。 标准指数 Ii 的定义如下： Ii＝Ci/C0i 式中：Ci－评价因子不同取样时间的浓度测值，mg/m3； C0i－环境质量标准，mg/m3 ②评价结果 根据各点位监测结果见下表3-8。 表3-8 大气污染因子现状评价结果 监测点位; 监测项目; 评价结果（小时浓度）. 标准指数（Ii）; 超标率（%）. G1; TSP; 0.248; 0. ③评价结论 监测结果表明，监测期间TSP浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准，项目所在区域大气环境质量现状良好，具有一定的环境容量。 图3-2 莆田市环境质量公报截图 图3-3 2025年02月份莆田市各县区环境空气质量截图 3.2.3声环境质量现状 扩建项目声环境评价范围厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，故项目不需要开展声环境现状监测。 3.2.4生态环境质量现状 扩建项目利用莆田市环境卫生管理处场地进行建设，用地范围内无生态环境保护目标，所以不进行生态现状调查。 3.2.5地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目位于莆田市秀屿区东庄镇，所在地地下水环境不属于集中式饮用水源地准保护区，也不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等，地下水环境敏感程度为不敏感，不存在污染途径。根据导则，判断项目可不开展地下水环境影响评价工作，可不开展环境质量现状调查。 3.2.6土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录 A，该项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；项目位于莆田市秀屿区东庄镇，周边无敏感目标，所在地土壤环境为不敏感区；项目占地规模为1500m2（≤5hm2），属于小型占地规模，根据导则，土壤的评价等级为“-”，判断项目可不开展土壤环境影响评价工作。 3.2.7电磁辐射 扩建项目为营养土生产项目，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-9主要环境保护目标分布一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离（米）; 规模; 环境质量要求. 大气环境; 本项目厂界外 500 米范围内无自然保护区、风景名 胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标. 声环境; 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特 殊地下水资源。. 生态环境; 项目位于莆田市秀屿区东庄镇，利用莆田市环境卫生管理处场地进行建设，无新增用地，无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、水污染物排放标准 扩建项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网纳入秀屿区港城污水处理厂进行深度处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮、总磷、总氮排放参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准，标准限值见表3-10。 表3-10 项目运营期废水排放标准限值 序号; 污染物; 排放标准限值（mg/L）; 执行标准. 生活 污水; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4三级标准. CODCr; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 总氮; 70mg/L. 总磷; 8mg/L. - 二、大气污染物排放标准 扩建项目发酵产生的NH3、H2S和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准和表2中相关标准；项目粉碎、筛选、包装过程产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，详见表3-10、表3-11。 表3-11《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）标准值一览表 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放要求（mg/m3）; 标准来源. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996. 表3-12 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准值一览表 控制项目; 排放标准值; 厂界标准值. 排气筒高度(m); 排放量(kg/h); 二级(新扩改建). 臭气浓度; 20; 4000; 20(无量纲). NH3; 20; 8.7; 1.5mg/m3. H2S; 20; 0.58; 0.06mg/m3. - 三、噪声排放标准 扩建项目所处区域为2类环境功能区，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表3-13。 表3-13《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 标准名称; 类别; 评价因子; 标准值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2; 等效声级Leq[dB(A)]; 60; 50. - 四、固体废物贮存标准 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，外运处置执行《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家总量控制的要求，结合扩建项目的特征污染物，确定扩建项目排放的污染物中总量控制指标是废水中的COD、NH3-N ，总量排放情况详见表3-14。 表3-14 废水总量控制表 项目; 达标排放 浓度 (mg/L); 现有工程排 放量 (t/a ); 扩建新增 排放量 (t/a ); 扩建后全 厂排放量 (t/a ); 排放增减量(t/a ); 总量控制指 标 (t/a ). 生产废水; /; 38343.25; 0; 38343.25; 0; 38343.25. 废水; COD; 50; 1.917; 0; 1.917; 0; 1.917. NH3-N; 5; 0.1917; 0; 0.1917; 0; 0.1917. 生活污水; /; 2022.1; 525.6; 2547.7; +525.6; 2547.5. 废 水; COD; 50; 0.1011; 0.0263; 0.1274; +0.0263; 0.1274. NH3-N; 5; 0.0101; 0.0026; 0.0127; +0.0026; 0.0127. 经核算，扩建项目不新增生产废水，生活污水新增的污染物允许排放量 CODcr≤0.0263t/a、NH3-N≤0.0026t/a，扩建项目生活污水的CODcr、NH3-N 总量已经包括在污水处理厂的总量中，故无需再申请总量。现有工程为环境卫生管理项目，不属于工业类新建（改、扩）项目或集中式水污染治理设施项目。因此，现有工程无需向环境保护部门申请总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目厂房已建成，厂房建设环境影响已经结束。项目设备安装过程中产生噪声，在采取适当的隔声措施后，对周边环境影响较小。综上所述，项目施工期在采取适当环保措施后，且项目距离敏感目标较远，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期废气环境影响和保护措施 4.1.1运营期废气环境影响分析 - 废气排放情况 扩建项目年生产365天，一班制，8小时。根据工艺流程分析，项目主要废气污染源为①发酵过程中会产生NH3、H2S、臭气浓度；②粉碎、筛选、包装工序产生的颗粒物。 表4-1 扩建项目废气产污节点、污染物及污染治理设施一览表 产排 污环节; 污染物 种类; 排放 形式; 污染治理设施. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 收集效率; 处理 效率; 是否为可行 技术. 发酵; NH3、H2S、臭气浓度; 有组织; TA001; 依托现有工程污水处理区的一套“三级化学洗涤塔”处理设施处理后通过一根20m高排气筒（DA001）排放; 90%; 80%; 是. 粉碎、筛选、包装; 颗粒物; 无组织; 喷雾抑尘. 表4-2 排放口基本情况及排放标准 排放口编号; 排放口名称; 污染物类型; 排放口地理坐标; 排气筒高度; 排气筒 内径; 排气 温度; 排放标准. DA001; 废气排放口1#; NH3; 经度：119.040545纬度：25.265073; 20m; 0.3m; 常温; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. H2S. 臭气 浓度. 表4-3扩建项目运营期正常工况废气产排情况 产污 环节; 污染物; 排放 形式; 产生量 （t/a）; 产生 浓度（mg/m3）; 产生 速率（kg/h）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放 浓度（mg/m3）; 核算 方法. 发酵; H2S; 有组织; 0.23652; 8.1; 0.081; 0.18922; 0.0473; 0.0162; 1.62; 产污系数法. 无组织; 0.02628; /; 0.009; 0; 0.02628; 0.009; /. NH3; 有组织; 0.01183; 0.4; 0.004; 0.00946; 0.00237; 0.0008; 0.08. 无组织; 0.00131; /; 0.0004; 0; 0.00131; 0.0004; /. 粉碎、筛选、包装; 颗粒物; 无组织; 1.332; /; 0.456; 0.7992; 0.5328; 0.1825; /; 类比法. - 正常工况下废气源强核算 ①粉碎、筛选、包装工序产生的颗粒物 营养土筛分、破碎和包装过程会产生粉尘。评价参考《2625有机肥料及微生物废料制造行业系数手册》混配前处理、后处理过程粉尘产生系数0.37kg/t产品，营养土年产量3600吨，粉尘产生量约1.332t/a。建设单位拟在车间内设置喷雾水管，进行喷雾抑尘。喷雾降尘及自然沉降以60%计，则粉尘排放量约0.5328t/a。 ②发酵过程中产生的臭气 扩建项目发酵过程会有臭气产生，包括臭气浓度、NH3和H2S等。参考《2625营养土料及微生物废料制造行业系数手册》熟化过程中非罐式发酵NH3的产污系数为0.073kg/t-产品，营养土年产量3600吨，即NH3的产生量为0.2628t/a。NH3和H2S二者的产生量具有一定关联性，一般情况NH3：H2S=20:1～3:1，由于车间进行好氧发酵，好氧条件下NH3产生量较多，而H2S产生量较少，以NH3的1/20估算发酵和熟化期间H2S产生量为0.01314t/a。 扩建项目发酵堆料区单独密闭，产生的臭气浓度、NH3和H2S经集气罩收集后，依托现有工程污水处理区的一套“三级化学洗涤塔”处理设施处理后通过一根20m高排气筒（DA001）排放。参照中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《主要污染物总量减排核算技术是指南（2022年修订）》（环办综合函（2022）350号）的通知中表2-3VOCS废气收集率通用系数（见表4-4），密闭正压车间的收集效率为90%，其余以无组织形式排放，按10%计，集气罩收集效率为90%；项目废气依托现有工程污水处理区的一套“三级化学洗涤塔”处理设施进行处理，根据现有工程竣工环境保护验收监测报告，处理效率为80%，设计风量为10000m3/h。 表4-4 VOCS废气收集率通用系数表 废气收集方式; 密闭管道; 密闭空间（含密闭式集气罩）; 半密闭集气罩（含排气柜）; 包围型集气罩（含软帘）; 符合标准要求的外部集气罩; 其他收集方式. 负压; 正压. 废气收集效率; 95%; 90%; 80%; 65%; 50%; 30%; 10%. - （3）非正常工况下废气源强核算 - 扩建项目废气非正常排放主要可能是废气处理装置废气处理设备出现故障，收集装置正常运行，导致废气中各污染物的超标排放。其中最为严重的是处理设备完全失效，废气未经处理直接排放。废气在非正常排放情况下各污染物排放见表4-5。 表4-5 污染源非正常排放核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常 排放浓度 （mg/m3）; 非正常 排放速率 （kg/h）; 非正常排放量（t/a）; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 废气处理设备出现故障，收集装置正常运行; H2S; 8.1; 0.081; 0.23652; 1; 3; 立即停止相关工序的生产，待故障解除后方可恢复生产. NH3; 0.4; 0.004; 0.01183; 1; 3. - 根据表4-5，扩建项目非正常排放情况下H2S、NH3对区域环境空气会产生一定影响。评价要求建设单位采取严格的管理措施和应急措施，当发生此种情况时，立即停止相关工序的生产，待故障解除后方可恢复生产。 - （4）废气排放达标性分析 扩建项目发酵产生的臭气依托现有工程污水处理区的一套“三级化学洗涤塔”处理设施处理后通过一根20m高排气筒（DA001）排放，H2S有组织排放速率为0.0162kg/h，NH3排放速率为0.0008kg/h；根据现有工程竣工验收报告，现有工程污水处理区H2S排放速率为0.00153kg/h，NH3排放速率为0.0154kg/h，臭气浓度排放速率977（无量纲）；H2S、NH3、臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准（H2S排放速率为0.58kg/h，NH3排放速率为8.7kg/h，臭气浓度排放速率4000（无量纲））；臭气无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。颗粒物厂界无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。 - （5）废气污染物防治措施可行性分析 ①依托现有环保设备工艺可行性分析 本项目堆料区发酵产生的NH3、H2S、臭气浓度由集气罩收集后，废气管道沿污水处理车间外墙布设并入污水处理区废气收集管道，依托现有工程污水处理区的一套“三级化学洗涤塔”处理设施处理后通过一根20m高排气筒（DA001）排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033—2019），本项目臭气采用“三级化学洗涤塔”处理设施去除，粉尘进行喷雾抑尘；上述处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033—2019）中表C.1中排污单位废气污染防治可行技术参考表中提及的可行技术，故该技术可行。 1） 化学洗涤段除臭机理 化学洗涤一级采用 H2SO4作为洗涤剂，脱除NH3等碱性臭气组分，二级和三级则采用NaOH 和 NaClO混合液作为洗涤剂，脱除H2S 等组分。以下为最为常用的酸碱法去除主要臭气成份的原理。 表4-6 废气处理设施主要设备参数及清单 序号; 名 称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 除臭废气洗涤塔; JY-25型; 3套; 江苏巨义. 外型尺寸：; 2850×2300×H4800; 自带循环箱. 处理风量：; 26000m3/h; 采用台湾上纬SW901乙烯基脂树脂制作. 设备阻力：; 500~600Pa. 材质要求：; FRP. 填 料：; 特拉瑞带齿花环. 2; 耐酸碱循环泵; SEB-100VK-10; 6台; 台湾三川宏. 泵 类 型：; 耐酸碱可空转立式泵; 一用一备. 额定流量：; 1000L/min. 额定扬程：; 18m. 额定功率：; 10HP. 前端收水器; 1套; 江苏巨义. 3; 玻璃钢离心风机; Clean-6#; 2台; 苏州顶裕或同等品牌. 风 量：; 35000m3/h; 一用一备. 风 压：; 3000Pa. 电机功率：; 45kw. 传动类型：; C式皮带传动. 轴 承：; 油浴式，NSK日本进口品牌. 材 质：; CS+FRP. 底 座：; 风机和电机公共钢支架底座. 4; 自动加药系统; 3套; 江苏巨义. PH控制仪：; 德国进口电极; KOZE. 加药计量泵：; 流量20L/h,压力0.7MPa,功率0.37KW，220V/380V，; 易威奇或同等. 加药箱：; 1m3; 江苏巨义. 5; 风机进出风软接; 配套; 2只; 江苏巨义. 6; 前段预处理器; 1套; 江苏巨义. 7; 玻璃钢风管; DN900; 45米; 江苏巨义. 8; 玻璃钢弯头; DN900; 10只; 江苏巨义. 9; 检测平台支架; 2400×2400×H15000; 1台; 江苏巨义. 10; 电控柜; 户外防水型; 1套; 江苏巨义. 11; 变频器ABB; ACS510 37KW; 2台; ABB. 三级化学洗涤塔. 风机标牌. ②依托现有环保设备风量符合性分析 根据现有工程验收报告可知，污水处理区废气治理设备实测标杆流量为13815m3/h，本项目设计风量为10000m3/h，本项目建成后污水处理区各废气分配风量均未超过废气治理设备的实际处理风量35000m3/h，因此本项目依托现有废气治理设施处理风量是可行的。 项目废气经上述措施处理后排放量小，措施可行。 - （6）废气排放环境影响分析 扩建项目位于莆田市秀屿区东庄镇，评价范围内环境空气质量现状良好，项目周边主要为厂房及道路，正常工况下，项目废气经各环保措施处理后均能达标排放，对周围大气环境影响极小，不会影响附近居住区大气环境质量。 4.1.2废气检测计划 从保护环境出发，根据《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033—2019）、《排污单位自行监测技术指南-工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022）以及本项目的特点、周边环境特点、相应的环保设施，定制环保监测计划见表4-7，其目的是要监测本建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。 表4-7 废气监测计划一览表 项目; 监测 项目; 监测因子; 监测点位; 监测 频次; 执行标准. 废气; 点源; DA001; NH3; 排气筒; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准. H2S. 臭气浓度. 面源; 厂界; NH3; 厂界; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关标准. H2S. 臭气浓度. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准. |
|  | 4.2运营期废水环境影响和保护措施 4.2.1运营期废水环境影响分析 - （1）废水排放情况 生活污水：扩建项目员工36人，不在厂区住宿，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），不住宿定额取50L/d·人，污水排放定额按用水定额的80%计，年工作365日。经计算，项目生活用水量为1.8m3/d，故年用水量为657m3；生活污水排放量为1.44m3/d（525.6m3/a）。 生活污水的主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮、PH、TP、TN等污染物，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，本项目生活污水中主要污染指标浓度选取为：CODCr：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：40mg/L、PH：6-9、TN：40mg/L、TP：8mg/L，化粪池处理效率约为CODCr：15%、BOD5：9%、氨氮：0%、SS：30%、、TN：0、TP：0、PH：0，经化粪池处理后项目生活废水浓度大体为CODCr：340mg/L、BOD5：182mg/L、SS：154mg/L、NH3-N：40mg/L、PH：6-9、TN：40mg/L、TP：8mg/L。 项目污水产生及排放情况见表4-8。 表4-8 扩建项目生活污水产生及排放情况一览表 废水 种类; 主要污染因子; 产生量; 治理 措施; 处理效率; 排放量; 标准限值mg/L; 排放去向. 水量 t/a; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 水量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水; COD; 525.6; 400; 0.21024; 化粪池; 15%; 525.6; 340; 0.178704; ≤500; 排入市政污水管网进入秀屿区港城污水处理厂. BOD5; 200; 0.10512; 9%; 182; 0.095659; ≤300. SS; 220; 0.115632; 30%; 154; 0.080942; ≤400. NH3-N; 40; 0.021024; 0%; 40; 0.021024; ≤45. pH; 6-9（无量纲）; /; 0%; 6-9（无量纲）; /; 6-9（无量纲）. TN; 40; 0.021024; 0%; 40; 0.021024; ≤70. TP; 8; 0.004205; 0%; 8; 0.004205; ≤8. 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-9。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物; 排放 去向; 排放 方式; 排放规律; 污染治理设施. 污染治 理设施编号; 污染治 理设施名称; 处理能力; 治理 工艺; 是否为可行技术. 生活 污水; PH、CODCr BOD5 氨氮 SS、PH、TP; 秀屿区港城污水处理厂; 间接 排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 三级化粪池; 50t/d; 厌氧; 是. 表4-10 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放标准; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度 限值/（mg/L）. DW001; 生活污水排放口; 经度：119.041827，纬度：25.266131; 《污水综合排放标准》GB8978-1996， 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015; 秀屿区港城污水处理厂; CODCr; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. TP; 0.5. TN; 15. PH; 6-9（无量纲）. （2）废水排放达标性分析 生活污水经厂区化粪池处理处理后水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N、总磷、总氮指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准），能满足污水处理厂进水水质要求。因此，项目废水经处理达标后排放，对水环境保护目标的影响较小。 - 废水污染物防治措施可行性分析 项目生活污水间接排放，参照《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033—2019）表D.1中排污单位废水污染防治可行性技术，项目废水污染防治可行性分析见表4-11。 表4-11 与参照的废水污染防治可行性技术比较分析 参照的废水污染防治可行性技术; 本项目污水处理; 比较分析 结果. 废水类型; 排放方式; 可行技术; 治理技术. 生活污水; 间接排放; 预处理（过滤、沉淀等）; 化粪池：治理工艺为沉淀+厌氧（将生活污水分格沉淀，上层的水化物体，进入管道流走，对截留的污泥进行厌氧消化）; 废水治理措 施可行. - 项目废水排入秀屿区港城污水处理厂的可行性分析 ①污水处理厂处理能力分析 秀屿区港城污水处理厂设计处理规模3.5万m3/d，目前已投入运行规模为2万m3/d。根据福建省污染源监测信息综合发布平台发布的秀屿区港城污水处理厂2023年监测年度报告可知，2023年秀屿区港城污水处理厂日均处理水量约1.7万吨，剩余处理能力约为吨0.3万吨/d。项目废水的排放量为1.44m3/d，占污水厂剩余处理能力的0.048%。因此，项目运营期生活污水纳入该污水处理厂处理不会额外增加污水处理厂的处理负荷。 ②处理工艺 项目生活污水依托厂区化粪池进行处理，三级化粪池化粪工作原理：新鲜粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解，因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再化酵分解沉淀后溢流到第三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。第1池、第2池、第3池的容积比应为2：1：3，粪便在第一池需停留 20 天，第二池停留 10 天，第三池容积至少是二池之和。 隔油池工作原理：食堂废水含油大量油脂，大部分悬浮在废水表面，废水隔油池一端流入，以较小的流速流经池体，在流动过程中，密度小于水的油粒上升至水面，从池体的另一端流出。在池体上部设置集油管，收集浮油并将其导出池外。 ③设计进出水水质 秀屿区港城污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。具体进出水水质要求见表4-12。 表4-12秀屿区港城污水处理厂进出水水质要求 类别; 单位; PH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 进水水质; mg/L; 6~9; 500; 300; 400; 45; 8; 70. 出水水质; mg/L; 6~9; 50; 10; 10; 5; 1; 0.5. ④可行性分析 a、从水质上：项目生活废水中主要污染物为CODcr、BODs、SS、氨氮、总氮、总磷，水质较为简单，项目生活污水经化粪池处理后出水水质能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的B等级标准，可以满足污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂正常运行造成影响。 b、从水量上：本项目总排水量约1.44m3/d，占污水厂剩余处理能力的0.048%，因此，项目运营期生活废水纳入该污水处理厂处理不会额外增加污水处理厂的处理负荷。 c、从管网衔接角度：根据《莆田市中心城区污水专项规划》，秀屿区港城污水处理厂的服务范围包括：秀屿新城区、旧城区部分区域、笏石工业园区、木材加工区、上塘珠宝城、临港工业园区部分区域，东庄、埭头、东峤集镇区部分区域。本项目位于东庄镇，位于服务范围内。根据现场踏勘，项目周边管线已经布置完善，项目废水经化粪池预处理后接入已布设的污水管网，最终纳入莆田市秀屿区港城污水处理厂集中处理，综上，项目纳管可行。 综上所述，单从本项目生活废水量及水质来看，秀屿区港城污水处理厂完全可接纳本项目废水，项目废水排放不影响污水厂正常运行。生活废水通过周边污水管网纳入秀屿区港城污水处理厂集中处理是完全可行的。 4.2.2废水检测计划 从保护环境出发，定制环保监测计划，其目的是要监测建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。根据 《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033—2019）、《排污单位自行监测技术指南-工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022），结合本建设项目的特点和周边环境特点，本项目生活污水间接排放，无需制定水排放口监测计划。 4.3运营期噪声环境影响分析 4.3.1 噪声污染源 扩建项目噪声主要来自各机械设备运行产生的噪声。项目设备安装时要求采取基础减震措施，同时各设备安装在车间内，采取厂房隔声措施。 扩建项目噪声声级及治理措施见表4-13。 表4-13 扩建项目主要设备噪声及治理后的噪声值 dB(A) 噪声源; 产生强度dB(A); 治理措施; 排放强度; 持续时间. 旋转搅拌机; 70-80; 基础减震、厂房隔声; 60-70; 间断. 筛分机; 70-80; 基础减震、厂房隔声; 60-70; 间断. 破碎机; 70-80; 基础减震、厂房隔声; 60-70; 间断. 多功能装袋机; 60-70; 基础减震、厂房隔声; 50-60; 间断. 进料皮带轮机; 60-70; 基础减震、厂房隔声; 50-60; 间断. 出料皮带轮机; 60-70; 基础减震、厂房隔声; 50-60; 间断. 皮带输送机; 60-70; 基础减震、厂房隔声; 50-60; 间断. 4.3.2 噪声环境影响分析 （1）敏感点达标情况 扩建项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。 （2）厂界噪声达标情况 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，噪声预测计算的基本公式为： ①室外声源在预测点产生的声级计算模型： 应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级， 分别按式（A.1）或式（A.2）计算： Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Aatm +Abar+Agr +Amisc) （A.1） 式中： Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 Lp(r)=Lp(r0)+Dc-(Adiv+Aatm +Abar+Agr +Amisc) （A.2） 式中： Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置 r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 A、若声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式下式近似求出： Lp2= Lp1-(TL+6) 式中： Lp2 —靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp1 —靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙 的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R =Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij(T)—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 C、靠近室外围护结构处的声压级的计算 LP2i(T)= LP1i(T)-(TLi+6) 式中： LP2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； LP1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 D、然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw= LP2(T)+10lgS 式中： Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ③靠近声源处的预测点噪声预测模型 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。 ④工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间ti；第j个等效 室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj， 则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 项目车间噪声污染源主要来自生产设备，其噪声源的源强为60~80dB（A），其综合噪声源强约为70dB（A），根据噪声的传播规律，从噪声源至受声点的噪声衰减量由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。选用点声源衰减模式进行预测，预测仅考虑距离衰减及墙体隔声量。生产设备通过基础减振、距离衰减和厂房隔声，噪声值可衰减10dB(A)。项目厂界排放噪声和噪声影响估测见表4-14。 表4-14 噪声衰减预测结果 dB(A) 时段; 源强; 墙体隔声量; 源强在厂界外不同距离的噪声值. 2m; 4m; 10m; 20m; 50m; 100m. 昼间; 70; 10; 59.0; 53.0; 45.0; 39.1; 31.0; 25.0. 由表4-14可知，经过预测，噪声经车间围墙隔挡后，经过自然衰减，厂界外2m可满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 中的2类标准（昼间≤60dB、夜间 ≤50dB）。 4.3.3 噪声污染治理措施 为保证项目厂界噪声达标，减轻项目噪声对周围环境的影响，项目应采用如下防治措施： （1）选用低噪声设备，设备安装时采取基础减振措施。 （2）合理布置生产设备，高噪声设备应远离厂界。 （3）生产过程保持车间门窗封闭。 在日常生产经营过程中，加强对机械设备的维护、保养，确保机械设备处于正常的运转状态，确保噪声对周围环境的影响在可接受的范围内，则项目噪声的处理措施可行。 4.3.4 噪声监测计划 表4-15 噪声监测计划一览表 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行环境质量标准. 厂界; 等效A 声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准（GB12348-2008）. 4.4运营期固体废物影响分析 4.4.1固废产生及处置情况 根据扩建项目生产工艺分析，项目固体废物主要为废包装材料、石块等杂质、废润滑油、生活垃圾等。 （1）一般工业固废 石块等杂质：根据业主提供资料，本项目产生的石块等杂质为178.39206t/a，交由环卫部门清运。 废包装材料：项目原料包装拆除及产品包装过程中会产生一定量的废包装材料。根据表2-4可知，原料包装规格为50kg/袋，废包装袋产生量为108000个（空袋子重量为10g/个），则废包装材料产生量约1.08t/a，收集后外售综合利用。 （2）废润滑油：项目废油主要来自生产车间内各生产设备润滑系统换油，更换频率为半年/次，每次更换产生量为0.1t，则废润滑油产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08。废润滑油收集后暂存在厂区危废间，委托有资质单位处置。 （3）生活垃圾 项目员工36人，不住厂，根据我国生活污染排放系数，不住厂员工的生活垃圾按每人每天产生0.5kg 计算，则本项目生活垃圾产生量约为0.018t/d(约6.57t/a)，由环卫部门统一收集并处置。 表4-16 项目固体废物产生、排放情况一览表 t/a 名称; 属性; 产生环节; 主要有毒有害物质; 危废代码/一般固废代码; 物理性状; 环境危险特性; 年度 产生量; 贮存方式; 处置方式及去向; 处置量; 环境管理要求. 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; —; /; 固态/液态; —; 6.57t/a; 垃圾桶; 环卫部门清运处理; 6.57t/a; 放置垃圾桶，日产日清. 石块等杂质; 车间生产; —; SW 59; 固态; —; 178.39206t/a; 固废间; 环卫部门清运处理; 178.39206t/a; 分类管理，制定固废台账. 废包装材料; 1.08t/a; 外售综合利用; 1.08t/a. 废润滑油; 危险废物; 设备维修; 废矿物质油; HW08（900-214-08）; 液态; T; 0.2t/a; 危废间; 委托有资质单位处理; 0.2t/a; 分类管理，制定危废台账. 4.4.2固废管理要求 - 1）一般工业固废处置措施 - ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于 1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失造成污染。 - ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。 - ③为了便于管理，临时堆放场应按 GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存 - （处置）场》设置环境保护图形标志。 - 项目一般固体废物的处理措施可行，可以避免固体废物对厂址周围地下水和土壤环境的污染。 - 2）危险废物管理和危废间建设要求 - ①规范化危废间建设要求 - 1、危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造； - 2、贮存设施应注意安全照明等问题；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚， - 并设有报警装置和应急防护设施； - 3、不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；危废间地面进行防渗处理，具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 - ②危险废物分类收集及贮存要求 - 1、危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 - 2、按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识； - 3、由专人负责管理，危险固废按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。 - 4、贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 - 5、危险废物的收集包装要求 - A 应使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及其材质应满足相应的强度要求； - B 装载危险废物的容器，其材质和衬里要与危险废物相容，并且保留足够的空间。 - ④危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危废产生单位名称、地址、联系人及电话。 - ③危废管理措施 - 1、由专门人员负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危废都要记录在 案，做好台账； - 2、危废临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施； - 3、危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节 - 的管理，各种固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的， - 避免产生二次污染。 - 危险废物的运输应采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 - 4.5地下水、土壤环境影响分析 地下水环境：本项目生活用水全部采用自来水，不取用地下水，项目对区域地下水环境可能造成影响的污染源主要是化粪池、危废暂存间。主要影响途径为化粪池、危废暂存间场地、污水管网系统堵塞、管道破裂破损情况下等污水下渗对地下水造成的污染。 土壤环境：项目对区域土壤环境可能造成影响的污染源主要是生产产生的化粪池、危废暂存间。主要影响途径为废气大气沉降影响，以及废水设施及排放管道发生泄漏和危险废物贮存、运输过程中发生泄漏或渗漏，污染因子受土壤的截留作用，因而改变土壤理化性质，影响植物的生长和发育。 污染防范措施：（1）重点污染区防渗措施为：危险废物暂存间涂环氧树脂涂层； （2）一般污染区防渗措施：化粪池地面采取防渗水泥固化。同时要做好以上场所的防雨措施，防止雨水浸蚀造成地下水的污染； （3）污水管网系统堵塞、管道破裂、破损情况下等污水下渗可能会对地下水造成污染，但这种情况发生的几率很小，其避免措施是：在污水管道设计中，要选择适当的设计流速和充满度，防止污泥沉积；选择合适的防腐管材，注意其封闭性，防止污水“跑、冒、滴、漏”；制定严格的污水管网维修制度；建设单位应严禁固体废物排入下水管道，环保部门应与市政部门密切配合，强化监测与管理工作； （4）加强废气环保设施管理，保证废气达标排放，减少大气沉降对地面土壤的影响； 跟踪监测要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目位于莆田市秀屿区东庄镇，所在地地下水环境不属于集中式饮用水源地准保护区，也不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等，地下水环境敏感程度为不敏感，不存在污染途径。根据导则，判断项目可不开展地下水环境影响评价工作，可不开展环境质量现状调查。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的附录 A，该项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；项目位于莆田市秀屿区东庄镇，所在地土壤环境为不敏感区；项目占地规模为3000m2（≤5hm2），属于小型占地规模，根据导则，判断项目可不开展土壤环境影响评价工作。 4.6环境风险分析 4.6.1环境风险物质与风险源分布 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B. 1及表 B.2 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险物质及临界量，项目风险物质为废润滑油。 表4-17 环境风险物质数量和分布情况 序号; 危险物质; 识别结果; 临界量（t）; 最大存在量（t）; Q 值. 1; 废润滑油; HJ169-2018 表B. 1中的第381项油类物质; 2500; 0.2; 0.00008. 4.6.2风险潜势初判 根据表4-17，本项目 Q=0.00008＜1 ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C C. 1. 1 ：当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 4.6.3评价等级 项目环境风险潜势划分为Ⅰ，因此根据《建设项 目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018） 表1评价工作等级划分，项目环境风险评价工作等级为简单分析。 4.6.4环境风险识别 （1）物质危险性识别 项目产生的废润滑油等属于危险物质。 （2）生产系统危险性识别 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助加工设施，以及环境保护设施等。 （3）危险物质向环境转移途径的识别 根据项目物质危险性识别以及生产系统危险性识别，项目风险事故发生对环境的影响 途径见表4-18。 表4-18 项目风险事故发生对环境的影响途径 序号; 风险 单元; 环境风险类型; 影响途径; 可能受影响的环 境敏感目标. 1; 生产 车间; 润滑油遇明火或高温引发火灾; 火灾引起的伴生、次生污染物排放，产生的消防废水不及时处理进入地表水、地下水或土壤；燃烧废气进入大气层，随降雨进入地表水; 大气、地下水、地表水、土壤. 操作不当或意外导致废塑料遇高温、火灾等引发的伴生/次生污染物排放. 润滑油因人工操作不当或其他不利因素下发生渗漏; 通过地面下渗到土壤、地下水；泄漏的风险物质挥发出的有害气体直接进入大气; 大气、地下水、土壤. 2; 危废暂存间; 废润滑油可燃危废遇明火或高温引发火灾; 火灾引起的伴生、次生污染物排放，产生的消防废水不及时处理进入地表水、地下水或土壤；燃烧废气进入大气层，随降雨进入地表水; 大气、地下水、地表水、土壤. 3; 废气处理设施; 集气系统或废气处理设施故障等非正常工况下，导致废气事故性排放; 废气未经收集处理，直接排入大气; 大气. 4.6.5环境风险防范措施 项目风险防范措施汇总见表 4-19。 表4-19 项目风险事故防范措施 事故类型; 风险事故防范措施. 润滑油泄漏、或 易燃易爆危化品火灾事故; （1）车间地面进行硬化，地面加涂防渗地坪漆，液态危化品底部加垫防渗漏托盘。 （2）严禁在生产区域内吸烟和使用明火，防止可燃的物料遇明火发生火灾。 （3）制定生产管理制度，安排专人专管，定期巡检车间生产情况，消除隐患，并定期组织职工开展原辅料泄漏以及车间火灾情况处置应急演练。. 危险废物泄漏、 火灾事故; （1）危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防雨、防淋、防腐防渗建设，并设置堵截渗漏的裙脚，盛装液态危废容器的底部加垫防渗托盘， 使用桶盛装危废时桶口需密封，使用袋子盛装危废时袋口需打结，防止危废泄漏。 （2）严禁在危废暂存间内及附近区域使用明火，危废暂存间一般情况下需上锁，钥匙专人管理，管理人员需定期巡检，禁止闲杂人等进入。 （3）按时转运危险废物，禁止超量储存，避免因堆叠导致倾倒泄漏等突发事故发生。. 废气非正常工 况排放事故; （1）废气处理设施的相关操作人员应严格按照操作规程进行操作，每天一次对废气处 理设施进行巡检，如：管道是否发生泄漏、设施是否运行正常等，发现问题及时解决， 并做好巡检记录。 （2）定期安排施工单位进行维护，减少废气故障发生概率。. 4.6.6应急处置措施 （1）废润滑油泄漏事故应急处置措施 现场第一发现人员立即上报负责人，判断泄漏部位，穿戴好防护服，将泄漏桶放倒并将桶内剩余液体倒至其他空桶中，用沙土或其他吸附介质覆盖泄漏液，用铲子将其清理至收集器作为危废统一处理，并撤离污染区无关人员。若发生大量泄漏应立即切断电源且禁止一切火源热源，隔离泄露区，应急人员从上风向进入进行应急处置。 （2）火灾应急处置措施 当火灾事故发生时，小范围起火时，立即转移起火点周边的可燃物质，切断相关电源， 利用灭火器、沙土等灭火，特别是化学品贮存区周边。现场人员尽快撤离到上风口位置， 用湿毛巾捂住口鼻。当火势未能得到控制时，发现人员立即上报到负责人。应急人员穿戴好消防服、防护手套、呼吸防护器具，收集公司内所有能动用的灭火器、消防栓等对现场发生火灾进行控制。待消防队伍到达后，对外部救援部门汇报基本情况，积极配合消防队伍等外部救援部门进行抢险救援，采取相应灭火措施，抓住救援时机。 （3）废气事故排放应急处置措施 事故现场第一发现者发现废气事故排放后，立即向车间负责人报告。若事故仅为处理系统一般性故障或一时操作不当造成，短时间内车间可自行解决，可由车间负责人协调车间人员处理。若废气处理系统故障较为严重，无法在短时间内解决，车间负责人应暂停生产，并第一时间汇报应急办公室，由应急办公室联系废气外理设备厂家检修。为减少废气排放，防止废气进一步扩散，废气系统检修期间，暂停生产。 4.6.7分析结论 综上分析，未构成重大危险源，项目环境风险潜势划分为 Ⅰ , 危险物质数量与临界量的比值0.00008＜1 ，环境风险评价工作等级为简单分析。根据可能发生的环境风险采取相应的环境风险防范措施，其风险水平可以接受。但一旦发生事故，对周围环境、人身、财产的影响较为明显，因此，建设单位应有高度的风险意识，全面严格的防范措施，做好事故预防，并制定出事故发生后的应急措施，防范于未然，做好安全生产和环境保护工作。在采取完善的环境风险防范措施后，本项目的环境风险对周围环境影响可防控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | NH3 | 经集气罩收集后依托现有工程污水处理区的一套“三级化学洗涤塔”处理设施处理后通过一根20m高排气筒（DA001）排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准 |
|  |  | H2S |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 项目厂界 | 颗粒物 | 喷雾降尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 |
|  |  | NH3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关标准 |
|  |  | H2S |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
| 地表水环境 | DW001 | SS | 依托厂区化粪池处理后进入秀屿区港城污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N、总磷、总氮指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准） |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | PH |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续 A声级 | 选用低噪声低振 动设备；合理安 装设备位置，采 取相应的隔音、 消声措施；日常 维护，定期检查 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、废包装材料外售综合利用，石块等杂质和生活垃圾一起清运。 2、生活垃圾委托环卫部门每日清运。 3、废润滑油收集后暂存危废间，并委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间地面硬化设置围堰，同时地板应涂有环氧树脂涂层。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危废间应敷设混凝土及防腐防渗层； ②加强生产环保设施管理及维护，避免事故排放； ③厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料（砂袋、吸油毡等） ④根据项目的情况，执行本评价提出的环境风险措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单 位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验 收监测报告表。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公 开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者 使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ②排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）可知，本项目属于四十五、生态保护和环境治理业，无需申请排污。 ③建立环境管理制度 应根据项目实际情况，设置专门的环境管理机构或设兼职环境监督员，研究、制 定有关环保事宜，统筹全厂的环境管理工作。建立环境管理台帐。环境管理台帐应当载明环境保护设施运行和维护的情况及相应的主要参数、污染物排放情况及相关监测数据，原始记录应清晰，及时归档并妥善管理。从本项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。 ④排污口规范管理 规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立专门的标 志（有要求监控的项目应论述），执行《环境保护图形标志—排放口（源）》 （GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 |  |  |  |

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S | 0.0029t/a | / | / | 0.07358t/a | / | 0.07648t/a | +0.07358t/a |
|  | NH3 | 0.0255t/a | / | / | 0.00368t/a | / | 0.02918t/a | +0.00368t/a |
|  | 颗粒物 | 0.142t/a | / | / | 0.5328t/a | / | 0.6748t/a | +0.5328t/a |
|  | SO2 | 0.625t/a | 0.86t/a | / | 0t/a | / | 0.625t/a | +0t/a |
|  | NOx | 1.96t/a | 4.14t/a | / | 0t/a | / | 1.96t/a | +0t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.876t/a | / | / | 0t/a | / | 0.876t/a | +0t/a |
| 废水 | 废水量 | 40365.35t/a | / | / | 527.2t/a | / | 40892.55t/a | +527.2t/a |
|  | CODcr | 2.3244t/a | 3.44t/a | / | 0.1788t/a | / | 2.5032t/a | +0.1788t/a |
|  | NH3-N | 0.243t/a | 0.86t/a | / | 0.021048t/a | / | 0.264048t/a | +0.021048t/a |
| 一般 工业固废 | 石块等杂质 | 0t/a | / | / | 178.39206t/a | / | 178.39206t/a | +178.39206t/a |
|  | 废包装材料 | 0t/a | / | / | 1.08t/a | / | 1.08t/a | +1.08t/a |
|  | 废渣 | 1602.35t/a | / | / | 0t/a | / | 1602.35t/a | +0t/a |
|  | 污泥、沼渣 | 2941.9t/a | / | / | 0t/a | / | 2941.9t/a | +0t/a |
|  | MBR废虑膜 | 2t/a | / | / | 0t/a | / | 2t/a | +0t/a |
| 危险 废物 | 废润滑油 | 0t/a | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废树脂 | 0.02t/a | / | / | 0t/a | / | 0.02t/a | +0t/a |
|  | 废机油 | 0.01t/a | / | / | 0t/a | / | 0.01t/a | +0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①